江苏省地方标准

DB32

环境健康风险评估技术导则

Technical guideline for environmental health risk assessment

（征求意见稿）

20□□-□□-□□发布

20□□-□□-□□实施

发布

ICS：XXXXX

CCS

DB32/T×××××-2021

江苏省市场监督管理局

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 评估原则	2

5 评估程序	2

6 评估内容和方法	3

6.1 前期准备	3

6.2 危害识别	4

6.3剂量-反应关系评估	4

6.4暴露评估	6

6.5 风险表征	7

7 报告编制	8

附录A（资料性）污染物的毒性参数查询数据库	9

附录B（规范性）推荐暴露评估模型	10

附录C（资料性）暴露评估模型主要参数及推荐值（江苏地区）	12

附录D（规范性）计算超额致癌风险和危害商的推荐模型	13

参考文献	16

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由江苏省生态环境厅提出并归口。

本文件起草单位：生态环境部南京环境科学研究所、江苏省环境监测中心、南京医科大学。

本文件主要起草人：

环境健康风险评估技术导则

- 1 范围

本文件规定了环境化学污染物健康风险评估的原则、工作程序、内容、方法及相关要求。

本文件适用于行业企业、区域和流域范围内的大气、水、土壤等环境介质中单一或多种化学污染物对人体的定量健康风险评估。

本文件不适用于放射性、电磁辐射、噪声、光、微生物等环境污染开展的环境健康风险评估。

- 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 27921  风险管理 风险评估技术

HJ 2.2  环境影响评价技术导则 大气环境

HJ 2.3  环境影响评价技术导则 地表水环境

HJ 610  环境影响评价技术导则 地下水环境

HJ 839  环境与健康现场调查技术规范 横断面调查

HJ 875  环境污染物人群暴露评估技术指南

HJ 876  儿童土壤摄入量调查技术规范 示踪元素法

HJ 877  暴露参数调查技术规范

HJ 964  环境影响评价技术导则 土壤环境

HJ 1111  生态环境健康风险评估技术指南 总纲

- 3 术语和定义

3.1

环境健康风险评估 environmental health risk assessment

定性或定量评估环境污染对公众健康造成不良影响的可能性。

3.2

剂量-反应关系评估dose-response relationship assessment

对人群化学物质暴露水平和其所产生的某种健康效应发生率或者严重程度之间关系的评价。

3.3

可接受风险水平acceptable risk level

对暴露人群不会产生不良或者有害健康效应的风险水平，包括致癌物的可接受超额致癌风险水平和非致癌物的可接受危害商。本文件中单一污染物的可接受超额致癌风险水平为10-6，单一污染物的可接受危害商为1。

[来源：HJ 25.3—2019，3.8]

3.4

不确定系数uncertaintyf actor, UF

即安全系数（safety factor, SF），是危险度评价中计算参考剂量的一种参数，其是在定量外推过程中，对由于种间差异及种内差异可能出现误差的一种修正。

3.5

有阈值化合物  threshold compounds

已知或假设人（或动物）暴露低于一定的剂量时，不发生有害效应的化学物质，包括非致癌物和非遗传毒性的致癌物。

3.6

无阈值化合物 non-threshold compounds

遗传毒性的致癌物，是已知或假设其作用是无阈值的，即大于零的所有剂量都可以诱导出致癌效应的化学物。

- 4 评估原则

4.1科学性

基于合理假设，运用科学的理论与方法，结合人群特征的暴露参数开展评估，确保评估结果的科学性和可靠性。

4.2 针对性

根据评估对象的污染特征，选取实际暴露情景，构建有针对性的健康风险暴露评估模型。

4.3 保守性

充分考虑污染物暴露评估的不确定和变异性，基于“合理的最坏情形假设”，开展暴露浓度和暴露量估算。

- 5 评估程序

SHAPE  \* MERGEFORMAT

编制环境健康风险评估报告

前期准备

剂量-反应关系评估

危害识别

基础资料收集

污染区域及暴露人群

暴露评估

目标污染物筛选

理化性质

一般健康危害

致癌效应

非致癌效应

暴露介质污染浓度

（暴露实测、模型预测）

暴露量计算

非致癌参考剂量

（参考剂量、参考浓度）

致癌参考剂量

（致癌斜率因子、单位致癌因子）

剂量-反应建模

推导毒性参数

风险表征

单一污染物的健康风险

多种污染物的健康风险

不确定性分析

确定暴露情景

（暴露途径、暴露模型、暴露参数）

图1 环境健康风险评估工作流程

# 6 评估内容和方法

## 6.1 前期准备

### 6.1.1 确定风险评估启动条件

环境健康风险评估的启动需满足下列条件：

- 研究区域存在明确的环境污染事实，具有潜在的环境健康风险；

- 污染物为有毒有害物质，能够造成健康损害；

- 环境影响范围内存在暴露人群，且存在潜在的暴露途径。

### 6.1.2基础资料收集

采用文献查阅、现场调研等方式收集区域环境质量资料、污染源资料、自然条件资料和人群资料。

- 环境质量资料：空气、土壤、地表水、饮用水、农作物等环境介质长期的监测资料及本底水平。

- 区域污染源资料：研究区域内主要污染源数量及类型、污染物排放种类、排放量、排放途径及影响范围等资料。

- 自然条件资料：地质、地貌、气象、气候、水文、土壤等资料。

- 人群资料：研究区域敏感目标（集中居民区、学校、医院、河流、农田等）分布情况、人口数量、年龄结构、日常生活习惯、主要膳食类型、土地利用方式等情况。

### 6.1.3目标污染物筛选

根据环境调查和监测结果，初步确定目标污染物清单，综合考虑有毒有害污染物的环境暴露情况、环境行为、健康危害程度等指标，筛选目标污染物。

- 选择具有监测可行性，且环境中检出率和检出浓度较高的污染物；

- 选择国内外有毒有害污染物名录或优先控制污染物名录中规定的污染物；

- 选择环境质量标准或排放标准中涉及的健康危害较高的污染物，特别是具有“三致”效应的污染物；

### 6.1.4 确定评估范围

评估范围可依据HJ 2.2、HJ 2.3、HJ 610、HJ 964推荐的大气、地表水、地下水、土壤中污染物的迁移扩散模型，确定污染物的环境影响范围。在此基础上，结合敏感目标分布情况，最终确定环境健康风险评估的范围。

## 6.2 危害识别

### 6.2.1主要内容

危害识别是基于流行病学及毒理学的相关资料确认污染物引起的健康危害效应，识别具有潜在健康影响的污染物，并识别污染物潜在的暴露人群及暴露途径，最终确定在该区域需要评估的环境健康风险。危害识别所需的具体数据包括：

a）基本信息：包括污染物的化学名称、分子式、结构式、分子量等；

b）理化性质：包括污染物的蒸汽压、熔点、水溶解度、正辛醇-水分配系数、吸附系数、生物降解性和生物富集系数等；

c）代谢数据：包括污染物在人体和（或）动物体内吸收、分布、代谢、排泄、蓄积等毒物代谢动力学数据；

d）毒性数据：包括污染物的急性毒性、皮肤腐蚀或刺激、严重眼损伤或眼刺激、呼吸道或皮肤致敏、致突变性、致癌性、生殖毒性、一次或反复接触特异性靶器官毒性和吸入危害等毒性试验数据；

e）流行病学调查数据：包括环境流行病学和职业流行病学数据等。

### 6.2.2数据收集

污染物毒性数据主要来源于国内外毒性数据库毒性数据、国内外政府部门或国际组织发布的危害识别或风险评估报告、公开发表的文献以及毒性试验数据等。对于收集到的文献或试验数据，删除重复数据，剔除无关数据，建立数据库，并详细记录文献或试验数据筛选的过程。目前国际上较权威的毒性资料查询数据库见附录A。

## 6.3剂量-反应关系评估

### 6.3.1有阈值化合物的剂量-反应关系评估

剂量-反应评价是定量评价污染物暴露与人群健康效应之间的关系，获得环境健康风险评估所需的毒理学数据。对于有阈值化合物，毒性参数包括呼吸吸入参考浓度（RfC）、呼吸吸入参考剂量（RfDi）、经口摄入参考剂量（RfDo）和皮肤接触参考剂量（RfDd）。不同暴露途径的剂量-反应关系参数可通过公式进行转换。如通过数据库未查询到可用的参数，则需通过软件和模型对原始数据进行处理。

6.3.1.1 参考剂量RfD的计算程序

通过国外权威的数据库未能查询到参考剂量的情况下，可利用毒理学及流行病学的数据资料求该物质的未观察到有害效应的最高剂量（NOAEL，或称最大无作用剂量）进行推导。如无NOAEL，可用观察到有害效应的最低剂量（LOAEL）代替，两者都是阈的替代值。

由NOAEL、LOAEL、UF推导参考剂量（RfD）的计算公式（1）：

RfD=NOAEL(或LOAEL)UF1×UF2×UFx ………………………（1）

公式（1）中：

UF－不确定系数；

－×10 人类个体差异

－×10 动物实验向人类毒性数据推测

－×10 未使用慢性毒性数据

－×10 采用LOAEL而非NOAEL

－×10 数据不充足

－×0.1 ~ 10 修正因子（modifying factor，MF）调整系数，使用专业判断以决定额外的不确定系数，默认的MF一般为1。

### 6.3.1.2 呼吸参考剂量（RfDi）的计算程序

由参考浓度（RfC）推导呼吸参考剂量（RfDi）的计算公式（2）：

RfDi=RfC × IRaBW………………………（2）

公式（2）中：

RfDi －呼吸吸入参考剂量，mg·kg-1 体重·d-1；

RfC －呼吸吸入参考浓度，mg·m-3；

IRa －人体每日空气呼吸量，m3·d-1；

BW －人体体重，kg。

### 6.3.1.3 皮肤接触参考剂量（RfDd）的计算程序

由经口摄入参考剂量（RfDo）推导皮肤接触参考剂量（RfDd）的计算公式（3）：

RfDd=RfDo×ABSo……………………（3）

公式（3）中：

RfDd －皮肤接触参考剂量，mg·kg-1 体重·d-1；

RfDo －经口摄入参考剂量，mg ·kg-1 体重·d-1；

ABSo －经口摄入吸收效率因子，无量纲。

### 6.3.2无阈化合物的剂量-反应关系评估

对于无阈值化合物，致癌效应毒性参数包括呼吸吸入单位风险因子（IUR）、呼吸吸入致癌斜率因子（SFi）、经口摄入致癌斜率因子（SFo）和皮肤接触致癌斜率因子（SFd），不同暴露途径的剂量-反应关系参数可通过公式进行转换。

### 6.3.2.1 呼吸吸入致癌斜率因子（SFi）的计算程序

SFi=IUR×BWIRa ………………………（4）

公式（4）中：

SFi －呼吸吸入致癌斜率因子，(mg·kg-1 体重·d-1)-1；

IUR －吸入单位风险因子（μg/m3）-1；

IRa －人体每日空气呼吸量，m3·d-1；

BW －人体体重，kg。

6.3.2.2皮肤接触致癌斜率因子（SFd）的计算程序

SFd=SFoABSo …………………………（5）

公式（5）中：

SFd －皮肤接触致癌斜率因子，(mg ·kg-1 体重·d-1)-1；

SFo －经口摄入致癌斜率因子，(mg ·kg-1 体重·d-1)-1；

ABSo －经口摄入吸收效率因子，无量纲。

### 6.3.3 剂量-反应关系相关资料的收集

可查询化学物质剂量-反应关系的数据库见附录A。在不同数据库收录的毒性参数不一致的情况下，优先选择美国风险评估信息系统（RAIS）推荐的毒性参数。

## 6.4暴露评估

### 6.4.1暴露情景构建

分析在一定暴露情景下，污染物迁移和到达暴露人群的情况，人群污染物暴露情景主要根据三个方面的因素进行确定，包括：

- 污染源的相关信息，包括关注污染物种类、理化性质、环境行为、排放途径等；

- 污染在环境中的迁移转化，包括污染物进入环境后在大气、水体、土壤等环境介质及生物体中的迁移和转化规律，污染物在环境中的赋存特征；

- 暴露区内敏感人群的相关信息，包括敏感人群组成、暴露区内的人群活动模式、时间及频率、土地利用方式等。

在详细分析暴露情景后（应包括最不利情景假设），确定该暴露情景下存在的所有暴露途径，对敏感人群和高暴露人群进行暴露评估。

### 6.4.2暴露途径

本文件中主要考虑如下暴露途径：

- 经呼吸道吸入：人体通过呼吸吸入受污染的环境空气和室内空气（包括气相和可吸入颗粒物）而暴露于环境污染物。

- 经消化道摄入：人体经口摄入受污染的食物、饮用水、室内积尘、土壤而暴露于环境污染物。

- 经皮肤接触：人体经皮肤接触受污染的土壤、饮用水、室内积尘或空气而暴露于环境污染物。

### 6.4.3 暴露浓度确定

- 现场监测：当现有环境监测数据不足以支持环境污染健康风险评估时，则开展现场监测。环境空气、室内空气、土壤、食品、饮用水、地表水、地下水等监测按照HJ 839的相关规定执行。

- 模型预测：在无法进行环境现场监测时，可根据污染物的排放量、排放浓度以及污染物的迁移转化规律方面的参数，选择合适的环境归趋模型预测环境暴露介质中目标污染物的浓度。大气、地表水、地下水、土壤中污染物的浓度预测参照HJ 2.2、HJ 2.3、HJ 610、HJ 964 推荐模型进行。

- 历史资料收集：在无法获得现场监测数据和模型预测数据的情况下，可收集权威文献发表的环境调查数据，环境现状或历史质量监测数据，以及由政府机关和权威机构所保存和发布的其他资料，如区域环境保护规划、环境质量公报等。

### 6.4.4暴露量计算

定量评估人群平均暴露水平时，暴露量一般采用中心趋势值来表示，暴露量为正态分布时，采用算数均数为中心趋势值；为对数正态分布时，采用几何均数为中心趋势值；其他情况下采用中位数为中心趋势值。采用概率估计方法反映人群暴露水平的分布和不确定性。

对于单一污染物不同途径对应污染物的人群暴露量的计算推荐模型见附录B。

### 6.4.5暴露参数

暴露参数包括身体特征参数、摄入量参数、时间-活动模式参数等，参数可依据HJ 877 和HJ 876 等相关技术规定通过现场调查和测量获得，或者通过查阅中国人群暴露参数手册。江苏地区儿童和成人暴露评估模型主要参数及推荐值见附录C。

## 6.5 风险表征

### 6.5.1单一污染物的风险表征

对于敏感人群通过不同暴露途径暴露单一污染物对应的超额致癌风险和危害商（非致癌风险）的计算推荐模型见附录D。

### 6.5.2多种污染物的风险表征

当不同目标污染物同时具备风险评估条件并且健康损害效应相同时（相同的健康危害或诱发相同的肿瘤），分别开展评估。除非有明确的证据显示多种致癌物质具有交互作用，否则按照加和对复合污染的健康风险进行累积。

### 6.5.3风险评级

对于非致癌物本标准中规定的单一污染物的可接受危害商为1，危害商≤1，预期将不会造成显著损害，危害商>1，表示暴露剂量超过阈值，可能产生危害性。

本文件中规定的单一污染物的可接受超额致癌风险水平为10-6，<10-6，表示风险不明显；10-6～10-4 表示存在风险；>10-4 表示有显著风险。

### 6.5.4不确定性分析

在风险评估过程中所使用之各种参数或暴露模型存在不确定性，因而影响风险评估的不确定性，不确定性主要来源于自剂量-反应评价、暴露模型、暴露参数等方面。

常用的不确定性分析方法见表1。

表1  不确定性定量分析方法

| 方法 | 描述 |
| --- | --- |
| 敏感分析法 | 改变模型中的一个输入变量的值，其他变量固定为常数，分析变量的变化对计算结果的影响，具体可参照HJ 875。 |
| 不确定性传播分析法 | 调查各参数的不确定性对整个模型计算结果的不确定性的影响。 |
| 概率分析法 | 根据各参数变量的分布函数，随机抽取输入变量的数值，计算分析各种评价结果，如蒙特卡洛法，具体可参照GB/T 27921。 |
| 经典统计方法 | 根据抽取的样本直接计算置信区间、分位数等。 |

# 7 报告编制

环境健康风险评估报告主要内容包括：评估目的、评估范围、数据收集与数据评估、危害识别、剂量-反应评估、暴露评估、风险表征、不确定性分析、评估结论等内容，具体编制要求参照HJ 1111。

- 附录A

- （资料性）

- 污染物的毒性参数查询数据库

- 美国风险评估信息系统（The Risk Assessment Information System, RAIS）（https://rais.ornl.gov/cgi-bin/tools/TOX_search?select=chem）

- 美国环保局综合风险评估系统（Integrated Risk Information System, IRIS）（https://www.epa.gov/iris）

- 美国毒物与疾病登记署有毒物质毒理学概况（Agency for Toxic Substances and Disease Registry, ATSDR）（https://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiledocs/index.html）

- 美国毒物与疾病登记署有毒物质最低风险水平（ATSDR Minimal Risk Levels, MRLs）（https://www.atsdr.cdc.gov/minimalrisklevels/index.html）

- 美国环保局暂行同行评议毒性值（Provisional Peer-Reviewed Toxicity Values, PPRTVs）（https://www.epa.gov/pprtv/provisional-peer-reviewed-toxicity-values-pprtvs-assessments）

- 美国国立卫生研究院（NIH）PubChem毒性数据库（https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/）

- 国际癌症研究机构（International Agency for Research on Cancer, IARC）（https://monographs.iarc.who.int/agents-classified-by-the-iarc/）

- 加州环境健康危害评估办公室（The California Environmental Protection Agency’s Office of Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA）（https://oehha.ca.gov/chemicals）

- 附录B

- （规范性）

- 推荐暴露评估模型

B.1 吸入暴露途径

经呼吸道吸入环境空气/室内空气污染物的暴露浓度（EC）采用公式（B.1）计算：

EC=Ca×ET×EF×EDAT………………………（B.1）

公式（B.1）中：

Ca－环境空气/室内空气污染物浓度，μg/m3；

ET－呼吸暴露时间，hours/day；由暴露人群的具体时间活动模式确定；

EF－暴露频率，days/year；一般取值为350 days/year；

ED－暴露持续时间，years；终生暴露赋值76年；

AT－平均暴露时间，hours；非致癌效应平均暴露时间ATnc = ED × 365 days/year × 24 hours，

致癌效应平均暴露时间ATca = 76 years × 365 days/year× 24 hours。

B.2 经口摄入暴露途径

B.2.1 经口摄入食物途径

经口摄入食物途径污染物的日均暴露量（ADDoral_f）采用公式（B.2）计算：

ADDoral_f=Cf×IRf×FI×EF×ED×ABSoBW×AT………………（B.2）

公式（B.2）中：

Cf－食物中污染物浓度，mg/kg。

IRf－食物摄入率，kg/day；推荐值见表C.1；

FI－摄入的食物来自污染源的比例，无量纲；取值范围为0～1（缺省值为1）；

ABSo－经口摄入吸收效率因子，无量纲；具体可查询美国能源部风险评估信息系统（RAIS）；

BW－体重，kg；推荐值见表C.1；

EF、ED和AT参数含义见公式（B.1）。

B.2.2 经口摄入饮用水途径

经口摄入饮用水途径污染物的日均暴露量（ADDoral_w）采用公式（B.3）计算：

ADDoralw=Cw×IRw×EF×ED×ABSoBW×AT………………（B.3）

公式（B.3）中：

Cw－饮用水中污染物浓度，mg/L；

IRw－每日摄入饮用水的量，L·d-1；推荐值见表C.1；

EF、ED和AT参数含义见公式（B.1）；BW、ABSo参数含义见公式（B.2）.

B.2.3 经口摄入土壤途径

经口摄入土壤途径污染物的日均暴露量（ADDoral_s）采用公式（B.4）计算：

ADDorals=Cs×IRs×EF×ED×ABSoBW×AT×10−6………………………（B.4）

公式（B.4）中：

Cs －土壤中污染物的浓度，mg/kg。

IRs－每日摄入土壤的量，mg·d-1；推荐值见表C.1；

EF、ED和AT参数含义见公式（B.1）；BW、ABSo参数含义见公式（B.2）。

B.3 经皮肤接触途径

B.3.1 皮肤接触土壤途径

皮肤接触土壤途径污染物的日均暴露量（ADDdermal_s）采用公式（B.5）计算：

ADDdermal_s=Cs×SAE ×SSAR×EF×ED×Ev×ABSdBW×AT ……………（B.5）

公式（B.5）中：

Cs －土壤中污染物的浓度，mg/kg。

SAE －暴露皮肤表面积，cm2；推荐值见表C.1；

SSAR －皮肤表面土壤粘附系数，mg·cm-2；推荐值见表C.1；

Ev －每日皮肤接触事件频率，次·d-1；缺省值为1；

ABSd －皮肤接触吸收效率因子，无量纲；取值范围为0～1，具体可查询美国能源部风险评估信息系统（RAIS）。

EF、ED和AT参数含义见公式（B.1）；BW参数含义见公式（B.2）。

B.3.2 皮肤接触地表水/地下水途径

皮肤接触地表水/地下水途径污染物的日均暴露量（ADDdermal_w）采用公式（B.6）计算：

ADDdermal_w=SAE ×EF×ED×Ev×DAeBW×AT×10−6…………………… (B.6）

公式（B.6）中：

Cw－水中污染物浓度，mg/L；

Ev －每日洗澡、游泳、清洗等事件发生频率，次·d-1；缺省值为1；

DAe －皮肤接触吸收剂量，mg·cm-2，无机物根据公式（B.7）计算；

EF、ED和AT参数含义见公式（B.1）；BW参数含义见公式（B.2）；SAE参数含义见公式（B.5）。

无机物的吸收剂量DAe（mg·cm-2）参照公式（B.7）计算：

DAe=Kp×Cw×t×10−3 ……………………………（B.7）

公式（B.7）中：

Kp －皮肤渗透系数（cm/h）；具体可查询美国能源部风险评估信息系统（RAIS）；

Cw－水中污染物浓度，mg/L；

t－每次皮肤接触的时间（h），推荐值见表C.1；

- 附录C

- （资料性）

- 暴露评估模型主要参数及推荐值（江苏地区）

表C.1 暴露评估模型主要参数及推荐值（江苏地区）

| 参数符号 | 参数名称 | 儿童/成人 | 单位 | 推荐值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IRa | 人体每日空气呼吸量 | 儿童 | m3·d-1 | 9.0 |
|  |  | 成人 |  | 16.0 |
| BW | 体重 | 儿童 | kg | 20.5 |
|  |  | 成人 |  | 63.2 |
| IRf | 每日摄入食物量 | 儿童 | kg·d-1 | 米及其制品：0.120 面及其制品：0.067 其他谷类：0.008 蔬菜：0.125 水果：0.0356 肉类：猪肉0.027，禽肉0.005 奶及其制品：0.005 蛋类及制品：0.018 鱼虾：0.011 植物油：0.0145 |
|  |  | 成人 | kg·d-1 | 米及其制品：0.253 面及其制品：0.116 其他谷类：0.029 蔬菜：0.270 水果：0.0498 肉类：猪肉0.051，禽肉0.025 奶及其制品：0.022 鱼虾：0.0558 植物油：0.041 |
| IRw | 每日饮用水摄入量 | 儿童 | L·d-1 | 0.664 |
|  |  | 成人 |  | 1.502 |
| IRs | 每日土壤摄入量 | 儿童 | mg·d-1 | 72 |
|  |  | 成人 |  | 50 |
| SAE | 暴露皮肤表面积 | 儿童 | cm2 | 8400 |
|  |  | 成人 |  | 16000 |
| SSAR | 皮肤表面土壤粘附系数 | 儿童 | mg·cm-2 | 0.2 |
|  |  | 成人 |  | 0.07 |
| t | 每次皮肤接触水的时间 | 儿童 | h | 洗澡时间：0.167 游泳时间：0.065 |
|  |  | 成人 |  | 洗澡时间：0.183 游泳时间：0.117 |

- 附录D

- （规范性）

- 计算超额致癌风险和危害商的推荐模型

D.1 单一污染物的超额致癌风险

D.1.1 吸入暴露途径的超额致癌风险（Rinh）采用公式（D.1）计算：

Rinh=EC ×IUR……………………………（D.1）

公式（D.1）中：

IUR －吸入单位风险（μg/m3）-1；

EC的参数含义见公式（B.1）。

D.1.2 经口摄入食物的超额致癌风险（Roral_f）采用公式（D.2）计算：

Roral_f=ADD oral_f  ×SFo…………………………（D.2）

公式（D.2）中：

SFo －经口摄入致癌斜率因子，(mg·kg-1 体重·d-1)-1；

ADDoral_f的参数含义见公式（B.2）。

D.1.3  经口摄入饮水的超额致癌风险（Roral_w）采用公式（D.3）计算：

Roral_w=ADDoralw×SFo………………………（D.3）

公式（D.3）中：

ADDoral_w的参数含义见公式（B.3）；

SFo 的参数含义见公式（D.2）。

D.1.4  经口摄入土壤的超额致癌风险（Roral_s）采用公式（D.4）计算：

Roral_s=ADDorals×SFo………………………（D.4）

公式（D.4）中：

ADDoral_s的参数含义见公式（B.4）；

SFo 的参数含义见公式（D.2）。

D.1.5  皮肤接触土壤的超额致癌风险（Rdermal_s ）采用公式（D.5）计算：

Rdermal_s=ADDdermals  ×SFd…………………（D.5）

公式（D.5）中：

SFd －皮肤接触致癌斜率因子，(mg·kg-1 体重·d-1)-1；

ADDdermal_s 的参数含义见公式（B.5）。

D.1.6  皮肤接触地表水/地下水的超额致癌风险（Rdermal_w ）采用公式（D.6）计算：

Rdermal_w=ADDdermalw×SFd…………………（D.6）

公式（D.6）中：

ADDdermal_w的参数含义见公式（B.6）；

SFd 的参数含义见公式（D.5）。

D.1.7 单一污染物经所有暴露途径的总超额致癌风险（Rn）采用公式（D.7）计算：

R n=R inh +R oral_f+R oral_w+R oral_s+R dermal_s+R dermal_w…………（D.7）

公式（D.7）中：

Rinh、Roral_f、Roral_w、Roral_s、Rdermal_s和Rdermal_w 的参数含义分别见公式（D.1-D.6）。

D.2 单一污染物的危害商

D.2.1 吸入暴露途径的危害商（HQ inh）采用公式（D.8）计算：

HQ inh=ECRfC………………………………（D.8）

公式（D.8）中：

RfC －呼吸吸入参考剂量，mg/m3；

EC的参数含义见公式（B.1）。

D.2.2 经口摄入食物的危害商（HQ oral_f）采用公式（D.9）计算：

HQ oral_f=ADDoralfRfDo…………………………（D.9）

公式（D.9）中：

RfDo －经口摄入参考剂量，mg ·kg-1 体重·d-1；

ADDoral_f 的参数含义见公式（B.2）。

D.2.3  经口摄入饮水的危害商（HQoral_w）采用公式（D.10）计算：

HQ oral_w=ADDoralwRfDo………………………（D.10）

公式（D.10）中：

ADDoral_w的参数含义见公式（B.3）；

RfDo 的参数含义见公式（D.9）。

D.2.4  经口摄入土壤的危害商（HQoral_s ）采用公式（D.11）计算：

HQ oral_s=ADDoralsRfDo………………………（D.11）

公式（D.11）中：

ADDoral_s的参数含义见公式（B.4）；

RfDo 的参数含义见公式（D.9）。

D.2.5  皮肤接触土壤的危害商（HQdermal_s）采用公式（D.12）计算：

HQ dermal_s=ADDdermalsRfDd…………………（D.12）

公式（D.12）中：

RfDd －皮肤接触参考剂量，mg ·kg-1 体重·d-1；

ADDdermal_s 的参数含义见公式（B.5）。

D.2.6  皮肤接触地表水/地下水的危害商（HQdermal_w）采用公式（D.13）计算：

HQ dermal_w=ADDdermalwRfDd…………………（D.13）

公式（D.13）中：

ADDdermal_s 的参数含义见公式（B.6）；

RfDd 的参数含义见公式（D.12）。

D.2.7 单一污染物经所有暴露途径总的危害商（HQn）采用公式（D.14）计算：

HQ n=HQinh+HQ oral_f+HQ oral_w+HQ oral_s+HQ dermal_s+HQ dermal_w……（D.14）

公式（D.14）中：

HQinh、HQoral_f、HQoral_w、HQoral_s、HQdermal_s和HQdermal_w 的参数含义分别见公式（D.8-D.13）。

- 参考文献

- 环境保护部. 中国人群暴露参数手册（成人卷）[M]. 北京：中国环境出版社，2014.

- 环境保护部. 中国人群暴露参数手册（儿童卷：0-5岁）[M]. 北京：中国环境出版社，2016.

- 中国人群暴露参数手册（儿童卷：6-17岁）[M]. 北京：中国环境出版社，2016.