沭阳县生活垃圾焚烧发电项目

环境影响报告书

（简 本）

建设单位：北控环境再生能源沭阳有限公司

评价单位：国电环境保护研究院 国环评证甲字第1905号

二〇一三年二月  中国·南京

本简本内容由国电环境保护研究院（评价机构）编制，并经北控环境再生能源沭阳有限公司（建设单位）确认同意提供给环保主管部门作沭阳县生活垃圾焚烧发电项目环境影响评价审批受理信息公开。北控环境再生能源沭阳有限公司（建设单位）、国电环境保护研究院（评价机构）对简本文本内容的真实性、与环评文件全本内容的一致性负责。

评价单位：国电环境保护研究院     法人代表：

项目名称：沭阳县生活垃圾焚烧发电项目

文件类型：环境影响报告书简本

目    录

1建设项目概况	1

1.1项目来源	1

1.2工程概况	2

1.3项目及法律法规、政策、规划和规划环评的相符性	5

2受拟建项目影响地区区域环境状况	6

2.1环境质量现状	6

2.2评价范围	7

3建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	8

3.1工程污染物排放概况	8

3.2环境敏感点和保护目标	14

3.3环境影响预测及评价	15

3.4污染防治对策及工程环境可行性分析	16

3.5环境风险评价与应急预案	20

3.6建设项目对环境影响的经济损益分析	27

3.7建设项目防护距离内的搬迁所涉及的单位、居民情况	27

3.8环境管理与监测计划	28

4公众参与	30

4.1公众参与的目的	30

4.2公众参与的原则	30

4.3调查方法	30

4.4公众参与的形式及调查结果	30

4.5小结与建议	44

5结论	45

6联系方式	46

6.1建设单位	46

6.2环评单位	46

附图

图1 厂址地理位置示意图；

图2 厂址周边500m环境概况图；

图3 环境风险评价范围内保护目标位置图；

图4 环境空气评价范围及现状监测布点图。

1建设项目概况

## 1.1项目来源

由于沭阳县城市建设步伐不断加快，城市范围迅速扩大，城市保洁范围不断拓展，保洁标准不断提高，沭阳县环卫设施条件总体上依然只能处于满足基本需要的状况。近20年来，随着市场经济的发展和农村城市化的加快，沭阳县的私营企业大量涌现，外来人员越来越多。在经济和人口迅速增长的同时，工业垃圾、商业垃圾、生活垃圾等固体废物也急剧增加。城市生活垃圾问题已经成为沭阳县最严重的公害之一，及时清理和处理城市垃圾，是建设优美、整洁、文明的现代化城市不可缺少的条件。而如何解决垃圾问题，已引起全社会的高度重视。

沭阳县生活垃圾焚烧发电厂项目建设的必要性有：

（1）可有效改善沭阳县垃圾处理现状

沭阳县自1996年建成生活垃圾填埋场以来，基本上采用卫生填埋方式处理城市生活垃圾，2011日处理量已突破350吨，而垃圾产量却以年均约15%的速度继续增长，预计2015年将达600吨。因此实现城市生活垃圾无害化、减量化、资源化已到了刻不容缓的地步。

因此，如何通过源头、过程、终端处置控制，实现垃圾最大减量化，最终实现生活垃圾全量焚烧，原生垃圾零填埋已成为沭阳县迫在眉睫的问题。

本工程建成后，可有效改善沭阳垃圾处理现状。

（2）符合国家的产业政策、技术政策

垃圾焚烧发电技术是城市垃圾无害化、减量化和资源化的最有效的技术手段，在国家经贸委会同国务院有关部门共同研究制定的《国家产业技术政策》中，已将生物质能发电技术列为“十五”时期国家重点发展的产业技术。因此，本工程选择垃圾焚烧，是因地制宜，并且选择的是成熟、可靠的垃圾处理技术。符合《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》中提出的选择垃圾处理技术的基本原则和指导性意见。

（3）具有较好的社会经济效益

项目利用生活垃圾焚烧发电符合我国建设循环经济的基本政策，实现了经济与环境的“双赢”。

因此，本项目的建设能够充分实现节约土地资源、实现资源共享，符合可持续发展战略、资源集约化的战略要求。

2012年4月江苏省发展和改革委员会同意沭阳县生活垃圾焚烧发电厂项目开展前期工作，项目一期建设规模600t/d。项目建设单位为北控环境再生能源沭阳有限公司。该公司是北京北控环保工程技术有限公司子公司。北京北控环保工程技术有限公司成立于2004年10月，是香港上市公司北京控股有限公司（HK0392）的全资子公司。北控环保通过多年的运营和实践，在固废处理处置领域，已成功投资了北京市房山区生活垃圾综合处理项目 （1000 t/d））、湖北省武汉市锅顶山生活垃圾焚烧发电厂BOT项目（1500 t/d））、海南文昌生活垃圾焚烧发电厂BOT项目（225t/d）、山东青岛市平度田庄固体废弃物处理BT项目（400 t/d））、湖南省衡阳危险废物处置中心BOT项目（3.5 万吨/年）、山西省太原危险废物处置中心BOT项目（3.6万吨/年）。

## 1.2工程概况

1.2.1本期工程概况

拟建项目厂址位于沭阳县西侧沭阳苏州西路南侧，疏港大道西侧。地理位置图见图1。

飞灰固化车间、循环水池、工业清水池、飞灰处理车间及养护棚布置于厂区南侧，并与场外道路相连；主厂房位于场地中部，便于布置工辅设施；渗滤液调节池、油罐和泵房等设施布置于场地北侧。 在主厂房西侧预留空地，作为二期生产线预留地。

#### 1.2.1.1 设计规模确定

生活垃圾焚烧系统设计处理能力的确定，取决于需要处理量的大小、被处理生活垃圾热值和对运行要求。

（1）处理量

根据预测，沭阳县生活垃圾近期（2015年）的垃圾产生总量为1119吨/日，其中城区为447t/d，乡镇209t/d，农村463t/d。近期内，电厂主要收集城区及镇区产生的生活垃圾，其中城区的收集率按照95%（425t/d）考虑，乡镇收集率按照80%（167t/d）考虑。因此，本工程规模设定为600t/d，同时为了保证电厂在垃圾收集量不足时能够正常运行，选择了2×300 t/d的机械炉排炉。

（2）生活垃圾热值

通过上述垃圾特性的分析，并考虑到未来一段时间城市发展的进程带来垃圾组分和热值的变化，确定下列数据作为垃圾焚烧炉设计之基础。

- 垃圾低位热值（kJ/kg）：

最高点：             LHV=8372kJ/kg

设计点（MCR点）：   LHV=6500kJ/kg

最低点：             LHV=4186kJ/kg

（3）运行要求

项目单台垃圾焚烧炉年连续运行时间为8000h/a，每天运行24小时。考虑到设备检修保养时间，设置2台焚烧炉共同运行，可错开设备检修保养时间。

根据以上条件和要求，项目确定焚烧处理规模为600t/d，采用2台300t/d机械炉排焚烧炉及余热锅炉系统，配套安装1×12MW汽轮机发电机组。

#### 1.2.1.2 收集服务范围

本项目的垃圾服务范围远期是沭阳县全县，近期主要是收集城区及乡镇。根据《沭阳县环境卫生专业规划（2012～2030）》，对现有的中转站进行改造并调整。规划城区近期设置9 座小型转运站，2 座中型转运站；中、远期按照实际情况对现有9 座小型转运站进行功能优化，共设置5 座中型转运站。

#### 1.2.1.3 生产工艺流程

生活垃圾焚烧处理工艺主要由垃圾接收储存、垃圾搅拌供料、垃圾焚烧、余热回收、汽轮发电、烟气净化、垃圾渗沥液处理、灰渣处理等单元组成。

#### 1.2.1.4 水源

本工程工业水水源取自紧临厂区外的淮沭河地表水源。采用在淮沭河东岸防洪堤内建设取水泵房、输水管道直接取水。取水口处于沭阳闸下游约5.5km处的右岸。本工程工业用水量1495m3/d，生活用水量为9m3/d。

本项目在淮沭河防洪堤外架设水泵房1座，由于输水管线较短，管道沿程及局部损失较小，取水泵选用离心泵。河水经取水自流管进入泵房吸水井，经泵提升后，用压力钢管送至厂区内的原水预处理系统，经水泵加压进入厂区各生产用水环节。

1.2.2建设计划及厂区定员

本项目从初设到竣工验收所需时间拟定为18月。

1.2.3本期工程环保投资估算

项目总投资24459万元，环保投资4548万元，占投资总额的18.6%。

1.2.4工程特性

本项目工程特性见表1.2-1。

表1.2-1  项目基本情况

| 名称 | 项目 |  | 能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产工程 | 垃圾焚烧系统 |  | 处理能力为2×300t/d的机械炉排炉2台 | 预留一条400t/d生产线 |
|  | 垃圾接受、贮存与输送系统 | 垃圾接受 | 5座垃圾自动倾卸门，尺寸为宽3.7m×高4.5m | － |
|  |  | 垃圾储坑 | 贮存大于5天的垃圾处理量（约3000t） | 全封闭、负压操作 |
|  |  | 垃圾给料 | 共设两台10t垃圾抓斗桥式起重机，一用一备 | 手动/半自动 |
|  |  | 渗滤液收集与输送系统 | 垃圾坑底部按防渗设计，垃圾贮坑有3%的坡度，坡向渗滤液收集廊道，收集后流向渗滤液收集池。垃圾坑端部设有渗滤液收集池及收集设施，收集池容积250m3。 | － |
|  | 汽轮发电系统 | 1×12MW汽轮发电机组 | 年发电量为7509×104kW.h | － |
|  |  | 余热锅炉 | 2台，蒸发量为27.3t/h |  |
|  |  | 烟囱 | 80m烟囱 | 集束烟囱 |
| 公用工程 | 自动控制系统 |  | DCS集散控制系统 |  |
|  | 活性炭储仓 |  | 75m3 |  |
|  | 石灰储仓 |  | 100m3 |  |
|  | 炉渣储坑 |  | 640m3 |  |
|  | 飞灰储仓 |  | 170m3 | 按照3～4天储藏量 |
|  | 水泥仓库 |  | 75m3 |  |
|  | 尿素仓库 |  | 12t |  |
| 环保工程 | 渗沥液处理系统 |  | 采用预处理+厌氧反应器（UASB）+膜生物反应器（MBR）+纳滤（NF）深度处理系统，处理能力为220 t/d | 渗滤液经过处理后排入城市污水管网 |
|  | 烟气处理系统 |  | 采用SNCR法+半干法+干法+活性炭喷射+袋式除尘器烟气处理系统 | － |
|  | 恶臭防治 |  | 抽气、活性炭除臭、阻隔帘幕及其它密闭措施 | － |
|  | 噪声控制 |  | 合理布局、安装消声器、隔声罩等 | － |
|  | 炉渣及飞灰处理系统 |  | 建设渣池，主厂房外建设灰库，建设飞灰固化车间，建设飞灰养护棚 | － |
|  | 绿化 |  | 11937m2 |  |

*升压站及送电线路由建设单位另行委托环评，不在本次评价范围内。

## 1.3项目及法律法规、政策、规划和规划环评的相符性

1.3.1产业政策符合性分析

本项目为利用城市垃圾作燃料发电企业，属于城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程，是《产业结构调整指导目录》（2011年本）中鼓励类项目中第三十八类20条，符合国家《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》的要求。

本项目的建设符合《国家鼓励的资源综合利用认定管理办法》（发改环资[2006]1864号）和《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）中相关规定。

本项目的建设属于《关于印发江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年）本的通知》（苏政办发[2013]9号）鼓励类中第二十一类“环境保护与资源节约综合利用”中第20条“城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”。

本项目焚烧炉温度 ≥850℃，确保烟气在高于850℃的条件下停留时间大于2秒等技术参数符合《当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录》（第一批）通知中对垃圾焚烧设备的技术要求。

因此本项目建设符合国家产业政策。

1.3.2相关规划符合性分析

本项目符合《沭阳县城市总体规划（2002～2020年）》、《沭阳县环境卫生专业规划（2012～2030）》等相关规划要求。

沭阳县住房和城乡建设局同意本工程建设项目选址，明确该地块用于本项目的建设，符合用地规划的要求。

2受拟建项目影响地区区域环境状况

## 2.1环境质量现状

2.1.1环境空气质量现状评价

本次环境质量现状监测委托了宿迁市环境监测站等进行了监测。空气环境质量监测点共设6个。

综合以上，项目所在地区环境质量良好，各个监测点的SO2、NO2、CO、氟化物的小时浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3096-2012）二级标准要求，PM10、SO2、NO2日均浓度均能达到《环境空气质量标准》二级标准要求。其它指标Hg、NH3、Pb、H2S、HCl均满足《工业企业卫生设计标准》中居住区有害物质最高容许浓度要求。Cd浓度满足前南斯拉夫环境标准24h日均监测值小于0.003mg/m3的要求。项目所在地二噁英监测浓度值为0.0514～0.0548pgTEQ/m3，拟建地下风向二噁英监测浓度值为0.361～0.375pgTEQ/m3，均满足二噁英年平均浓度0.6pg TEQ/m3的标准要求。厂址所在地区臭气浓度<10。

2.1.2地表水环境质量现状

2012年3月23日至3月25日宿迁市环境监测站对淮沭新河、沂南河进行了监测。

各项监测因子中，淮沭新河除SS超出了《地表水资源质量标准》（SL63-94）外，超标的主要原因是受淮沭闸放水冲刷河道的影响。其它监测指标均满足《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类水标准。沂南河水质所有监测指标均满足《地表水环境质量标准》中的Ⅳ类水标准。

2.1.3地下水环境质量现状

2012年3月23日～25日宿迁市环境监测站在苏农配送中心、沃尔德化工有限公司、前巷村共布设了4个地下水监测点。

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）Ⅲ类水标准。从监测结果来看，评价区地下水质量各项指标均达到Ⅲ类标准。

2.1.4土壤环境质量现状

2012年3月23日、2012年7月11日对土壤环境进行了监测，监测结果表明：所在区域土壤满足《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准。土壤中二噁英的监测结果在0.0974～0.145 ngTEQ /kg，远低于日本环境厅制定的250pg/g的环境标准。

2.1.5噪声环境质量现状

2012年3月25日至3月26日连续监测两天，每天分昼（06:00-22:00）、夜（22:00-06:00）两次进行。项目厂界噪声昼夜间监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

## 2.2评价范围

（1）大气评价范围

根据导则（HJ2.2-2008），评价范围的直径和边长一般不小于5km的要求。本项目确定大气评价范围为：以焚烧炉排气为中心，向东、西、北、南各2.5km，总评价范围为5km×5km的区域。

（2）噪声评价范围

厂界外200m范围。

（3）生态分析范围

拟建厂区及周边200m的范围。

（4）风险评价范围

以项目拟建地为圆心，半径3km的范围。

3建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

## 3.1工程污染物排放概况

3.1.1排烟状况

（1）烟气

光大环保苏州公司即采用“SNCR法+半干法+干法+活性炭喷射+袋式除尘器”，从运行情况看，各污染物可以达到欧盟2000标准的要求。本工程烟气处理工艺与光大环保苏州公司相同，结合锅炉供应商提供的烟气排放参数及工程可行性研究报告，本项目烟气源强取值依据列于表3.1-1。废气污染物产生情况及治理措施、排放情况见表3.1-2。

表3.1-1   本项目烟气取值依据    单位：浓度：mg/m3

| 主要污染物 | 光大环保苏州公司实测最小值 | 光大环保苏州公司实测最大值 | 本项目取值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 | 去除率 | 排放浓度 |
| 烟尘 | 3.2 | 9 | 10000 | 99.90% | 10 |
| HCl | 2.1 | 8.2 | 1500 | 99.33% | 10 |
| SO2 | 14.3 | 30 | 600 | 91.67% | 50 |
| CO | 0.8 | 10 | 200 | 75.00% | 50 |
| NOX | 80 | 150 | 400 | 50.00% | 200 |
| Hg | 0.00007 | 0.045 | 1 | 95.00% | 0.05 |
| Cd | 0.01 | <0.05 | 5 | 99.00% | 0.05 |
| Pb | 0.011 | <0.5 | 100 | 99.50% | 0.5 |
| 二噁英类ngTEQ/m3 | 0.0096 | <0.1 | 5 | 98.0% | 0.1 |

注：本工程通过炉型设计及燃烧控制，保证烟气中NOx含量小于400mg/Nm3。

表3.1-2    废气排放汇总    浓度：mg/m3；速率：kg/h

| 废气产生源 | 废气种类 | 废气量（Nm3/h） | 废气治理措施 | 主要污染物 | 污染物产生 |  | 污染物去除率 | 污染物排放 |  | GB18485- 2001排放标准 | 本工程执行标准 | 排放装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度 | 速率 |  | 浓度 | 速率 | 浓度 | 浓度 | 80米排气筒，单烟囱直径1.6m，烟气排放温度150℃ |
| 焚烧 工艺 | 烟尘 | 59982Nm3/h×2 | SNCR+半干法+干法+活性炭喷射＋布袋除尘器 | 烟尘 | 10000 | 1199.64 | 99.90% | 10 | 1.200 | 80 | 10 |  |
|  | 酸性气体 |  |  | HCl | 1500 | 179.95 | 99.33% | 10 | 1.200 | 75 | 10 |  |
|  |  |  |  | SO2 | 600 | 71.98 | 91.67% | 50 | 5.998 | 260 | 50 |  |
|  | CO |  |  | CO | 200 | 23.99 | 75.00% | 50 | 5.998 | 150 | 50 |  |
|  | NOX |  |  | NOX | 400 | 47.99 | 50.00% | 200 | 23.993 | 400 | 200 |  |
|  | 重金属 |  |  | Hg | 1 | 0.12 | 95.00% | 0.05 | 0.006 | 0.2 | 0.05 |  |
|  |  |  |  | Cd | 5 | 0.60 | 99.00% | 0.05 | 0.006 | 0.1 | 0.05 |  |
|  |  |  |  | Pb | 100 | 12.00 | 99.50% | 0.5 | 0.060 | 1.6 | 0.5 |  |
|  | 二噁英类ngTEQ/m3 |  |  | 二噁 英类 | 5 | 6×105ng/h | 98.0% | 0.1 | 1.2×104ng/h | 1.0 | 0.1 |  |

（2）恶臭气体

垃圾储坑为封闭式钢筋混凝土结构，坑内的上方空间设有强制抽气系统，并设有负压装置，以控制臭昧的积聚。正常运行中，抽取封闭式垃圾池内气体作为焚烧炉助燃空气，使恶臭物质高温分解，焚烧炉助燃空气用量很大，垃圾池将可处于良好的负压状态，恶臭不会造成环境污染。渗滤液处理产生恶臭气体的主要构筑物均考虑加盖密闭，将恶臭气体吸风排至垃圾坑负压区，恶臭气体不外排。

NH3、H2S的排放排放源强见表3.1-3。

表3.1-3  恶臭气体NH3、H2S排放源参数

| 污染源位置 | 污染物 | 无组织排放面积（m2） | 排放源强 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正常情况（kg/h） | 非正常情况（kg/h） |
| 垃圾库房 | NH3 | 800 | 0.0030 | 0.0089 |
|  | H2S |  | 0.0003 | 0.0009 |
| 渗滤液处理站 | NH3 | 258 | 0.0078 | 0.0234 |
|  | H2S |  | 0.0002 | 0.0007 |

（3）飞灰固化车间无组织粉尘

本工程飞灰产生量约为19t/d，水泥使用量为8.14t/d，布袋除尘器的除尘效率为99.9%，灰库粉尘排放高度10m。飞灰固化车间无组织粉尘产生和排放情况见表3.1-4。

表3.1-4  飞灰固化车间无组织排放源参数

| 污染源 | 污染物 | 面积（m2） | 高度（m） | 小时排放量（kg/h） | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 飞灰固化车间 | 粉尘 | 60 | 10 | 0.062 | 0.495 |

3.1.2一般废水排放

本项目产生的废水共分垃圾渗沥液、生活污水和生产废水三类，三股废水经污水处理系统处理后纳入市政污水管网，最终纳入城南污水处理厂处置，废污水排放总量为57670t/a。详述如下：

（1）垃圾渗滤液

生活垃圾在储坑存放期间，会析出大量的垃圾渗沥液。垃圾渗沥液产生量主要受进厂垃圾的成分、水分含量和储存天数的影响，其产生量还与地域、季节等相关，根据现有工程的实际运行情况，工程所在地垃圾含水率较大、热值较低，垃圾渗沥液的析出量约占进厂垃圾量（600t/d）的20%。预计本项目垃圾渗沥液日产生量约为120t/d。

（2）其它废水产生源

除了整个垃圾坑渗滤液外，垃圾焚烧发电厂污水还包括垃圾卸料大厅、污水沟道间冲洗水、生活污水、垃圾车洗车水等。

类比同类已建项目的资料，其具体数据见表3.1-4。

表3.1-4    废水排放汇总

| 废水产生源 | 废水量(m3/d) | 污染物产生情况 |  |  | 厂内废水治理措施 | 排放水量 (m3/d) | 污染物排放情况 |  |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 浓度（mg/l） | 产生量 （t/a） |  |  | 名称 | 浓度（mg/l） | 排放量 （t/a） |  |
| 垃圾渗滤液 | 120 | COD BOD5 NH3-N SS | 60000 30000 1200 8000 | 2628 1314 52.56 350.4 | 渗滤液处理系统 | 120 | COD BOD5 NH3-N SS | 500 300 50 400 | 21.9 13.14 2.19 17.52 | 污水管网 |
| 垃圾卸料厅、污水沟道间冲洗水 | 8 | COD BOD5 NH3-N SS | 1000 500 400 800 | 2.92 1.46 1.168 2.34 |  | 8 | COD BOD5 NH3-N SS | 500 300 30 400 | 1.46 0.876 0.088 1.168 |  |
| 生产废水 | 23 | COD BOD5 SS | 100 30 400 | 0.84 0.252 3.358 | / | 23 | COD BOD5 SS | 100 30 400 | 0.84 0.252 3.358 |  |
| 生活污水 | 7 | COD BOD5 NH3-N SS 动植物油 | 300 200 25 200 30 | 0.767 0.511 0.064 0.511 0.077 | 生活污水处理系统处理后纳管排放 | 7 | COD BOD5 NH3-N SS 动植物油 | 300 200 25 200 30 | 0.767 0.511 0.064 0.511 0.077 |  |
| 排污水处理厂合计 | 158 | COD BOD5 NH3-N SS 动植物油 | － | 2632.527 1316.223 53.792 356.609 0.077 | － | 158 | COD BOD5 NH3-N SS 动植物油 | － | 24.967 14.779 2.342 22.557 0.077 | － |

3.1.3固体废弃物

工程产生的固体废物可分为垃圾焚烧后产生的残渣、烟气处理系统捕捉下的飞灰、渗滤液处理系统产生的污泥、职工生活垃圾、其它生产废物五类，这五类固体废物产生环节、产生量见表3.1-5。

表3.1-5    固废排放汇总

| 序号 | 固废名称 | 产生环节 | 含水率 | 产生量 |  | 性质 | 处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | t/d | t/a |  |  |
| 1 | 炉渣 | 垃圾焚烧 | 20% | 120 | 43800 | 一般固废 | 综合利用 |
| 2 | 飞灰 |  |  | 19 | 6935 | 危险废物HW18 | 飞灰厂内固化，送至生活垃圾填埋场填埋 |
| 3 | 污泥 | 渗滤液处理系统 | 20% | 12 | 4380 | 一般固废 | 厂内焚烧处置 |
| 4 | 生活垃圾 | 职工 |  | 0.049 | 17.99 |  |  |
| 5 | 废金属 |  |  | 4.56 | 1664.4 |  | 综合利用 |
| 6 | 废机油 |  |  | 0.0055 | 2 | 危险废物HW08 | 宿迁市柯林固废处置有限公司焚烧处理 |
| 7 | 合计 |  |  |  | 56799.39 |  |  |

3.1.4噪声

本项目的各噪声源强及经采取降噪措施后的排放源强列于表3.1-6。

表3.1-6   主要噪声源强    单位：dB(A)

| 声源 | 位置 | 数量 | 源强 | 降噪措施 | 降噪效果 | 采取降噪措施后车间外1m处源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焚烧炉系统 | 焚烧主体车间 | 2套 | 90 | 选择低噪声型设备、密闭厂房隔声、门窗采取双层中空隔声门窗 | 30 | 60 |
| 风机 |  | 4台 | 85 |  | 30 | 55 |
| 空压机 |  | 2套 | 90 |  | 30 | 60 |
| 汽轮发电机组 | 主厂房发电机房 | 1台 | 95 | 安置于隔音室内；在空气进、排气口处安装消声器 | 30 | 65 |
| 凝结水泵 |  | 1台 | 85 | 隔声罩和厂房隔声 | 20 | 65 |
| 烟气引风机 | 引风机房 | 2台 | 92 | 安装隔声罩和消声器 | 20 | 72 |
| 工业水泵 | 工业水泵房 | 1台 | 85 | 隔声罩和厂房隔声 | 20 | 65 |
| 机力通风冷却塔 | 循环冷却水 | 1套 | 80 | 上部风机安装消声器和隔声罩，下部落处水装填料 | 15 | 65 |
| 风机 | 污水处理 | 3台 | 90 | 厂房隔声、空气进风口安装消声器 | 30 | 60 |
| 水泵 |  | 1台 | 85 | 隔声罩和厂房隔声 | 20 | 65 |
| 垃圾运输车 | 厂区内 |  | 85 | 限速、禁止鸣喇叭 |  | 70 |
| 取水泵房 | 厂区外 | 2 | 85 | 选择低噪声型设备、隔声罩和厂房隔声 | 20 | 65 |

## 3.2环境敏感点和保护目标

拟选厂址北侧为绿意得生活垃圾综合处理中心，东侧约120m为疏港大道，西北侧约330m为简易垃圾填埋场，周边地势较为平坦。厂址周边500m环境概况图见图2；环境风险评价范围内保护目标内位置图见图3；环境空气范围内敏感目标见图4。

表3.2-1   主要环境保护目标

| 序号 | 环境要素 | 环境保护对象名称 | 方位 | 距离(km) | 大约规模 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境（环境风险保护目标） | 周庙村 | W～NW | 2.4～3.0 | 约3500人 | 居住区 |
| 2 |  | 前巷村 | E～SE | 0.18～2.0 | 约3000人 | 居住区 |
| 3 |  | 中心村 | N～NE | 0.29～3.0 | 约3200人 | 居住区 |
| 4 |  | 湾河村 | SSE | 1.8～2.5 | 约5170人 | 居住区 |
| 5 |  | 河西社区 | E | 2.3～3.0 | 约20500人 | 居住区 |
| 6 |  | 古城社区 | NNE | 1.8～3.0 | 约6千多人 | 居住区 |
| 7 |  | 南苑社区 | NE | 2.2～3.0 | 约6642人 | 居住区 |
| 8 |  | 孙巷社区 | N | 1.8～3.0 | 约2万多人 | 居住区 |
| 9 | 大气环境 | 周庙村 | W～NW | 2.4～2.5 | 约3500人 | 居住区 |
| 10 |  | 姜圩村 | SW | 3.0 | 约2750人 | 居住区 |
| 11 |  | 前巷村 | E～SE | 0.18～2.0 | 约3000人 | 居住区 |
| 12 |  | 中心村 | N～NE | 0.29～2.5 | 约3200人 | 居住区 |
| 13 |  | 湾河村 | SSE | 1.8～2.5 | 约5170人 | 居住区 |
| 14 |  | 河西社区 | E | 2.3～2.5 | 约20500人 | 居住区 |
| 15 |  | 古城社区 | NNE | 1.8～2.5 | 约6千多人 | 居住区 |
| 16 |  | 南苑社区 | NE | 2.2～2.5 | 约6642人 | 居住区 |
| 17 |  | 孙巷社区 | N | 1.8～2.5 | 约2万多人 | 居住区 |
| 18 | 水环境 | 淮沭新河 | W | 0.5 | -- | 淮沭新河（沭阳）清水通道维护区 |
| 19 |  | 淮沭新河 | S | 2.2km | 距离准保护区边界 | 沭阳第一水厂水源保护区 |
| 20 | 噪声 | 约有10户居民分布在厂界300m范围内，属于本次环境防护距离内需要拆迁的居民 |  |  |  |  |
| 21 | 生态环境 | W，0.5km，淮沭新河（沭阳）清水通道维护区 |  |  |  |  |

## 3.3环境影响预测及评价

3.3.1环境空气影响预测及评价

1）正常排放情况，在各类气象条件下，各污染因子的最大落地浓度都能达到《环境空气质量标准》的二级标准限值要求，以及《工业企业设计卫生标准》中居住区大气中有害物质的最高允许浓度的限值要求。

2）正常排放情况，环境本底值与预测值叠加后，各污染因子的最大浓度值都能达到《环境空气质量标准》的二级标准限值要求，以及《工业企业设计卫生标准》中居住区大气中有害物质的最高允许浓度的限值要求。

3）烟气处理设施发生事故工况下，HCl小时最大网格浓度52.29μg/m3，超出相关标准要求；在点火（闭炉）过程中，会启动辅助燃烧系统，但若采取措施不到位，这时垃圾焚烧过程中产生二噁英类产生量将明显高于正常工况，假定未采取喷油辅助燃烧措施，二噁英产生浓度最高可达到20ngTEQ/m3，同时考虑烟气净化设施活性炭及布袋除尘同时出现故障，二噁英去除效率45%，废气量低于正常工况，此时排放的二噁英小时平均最大网格浓度0.195pg/m3，小于人体每日可耐受摄入量4pgTEQ/kg（呼吸道吸入为3.97pgTEQ/ m3）的浓度限值要求。但比正常排放时贡献值均显著增加，因此非正常排放一旦发生应立即停炉，减少对环境的影响。

4）本项目的环境防护距离为厂界周围300m范围以内。

5）本项目建成后，必须保证污染治理设施的正常运行，杜绝非正常排放情况的发生。

3.3.2地表水环境影响预测及评价

本项目废水经处理达到污水处理厂接管标准后排入沭阳城南污水处理厂污水管网，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准后排入沂南河。

沭阳城南水务有限公司（沭阳城南污水处理厂）现状处理废污水量约8000～12000t/d。目前，建设单位已经与城南水务有限公司签订了污水接管协议，满足本工程的处理要求。

3.3.3噪声环境影响预测及评价

（1）本期工程投运后厂界环境噪声排放值昼夜均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准值。

（2）当锅炉偶发排汽噪声和吹管噪声等级控制在109dB(A)时，其对东面厂界影响较小，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求。

3.3.4固体废弃物环境影响预测及评价

（1）炉渣属于一般废物，本项目产生的炉渣炉渣全部综合利用、暂时不能综合利用的可临时填埋在生活垃圾填埋场。焚烧炉炉渣其炉渣热灼减率≤ 3%，且其成分中重金属等有毒成分含量远小于飞灰。因此可建立炉渣资源化设施，用于制砖、道路建设等进行综合利用，即有效利用了资源，同时也可减少炉渣填埋造成的运行成本的增加和占用填埋场地。

（2）建设单位已经和沭阳县环境卫生管理处均签订了飞灰处置协议，飞灰固化块经检测满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）表1的要求，送往生活垃圾填埋场。

（3）废机油直接送宿迁市柯林固废处置有限公司焚烧处理。

## 3.4污染防治对策及工程环境可行性分析

3.4.1电厂运行期污染防治对策

#### 3.4.1.1 焚烧炉烟气治理措施

生活垃圾焚烧烟气中的污染物主要包括颗粒物、酸性气体（HCl、NOx、SO2、等）、重金属和有机污染物，焚烧烟气治理措施是根据垃圾焚烧过程产生的污染物组成、浓度以及执行的排放标准来确定的。

本项目烟气净化采用“SNCR法+半干法+干法+活性炭喷射+袋式除尘器”的工艺。烟气净化系统包括：炉内喷尿素系统、半干法脱硫系统、消石灰粉和活性炭喷射系统、袋式除尘系统、引风机等，并配有自动控制及在线检测装置。

#### 3.4.1.2 恶臭污染防治措施

恶臭污染防治措施可分为两大部分，一是恶臭的防逸散及臭气的合理收集，这是控制恶臭影响的关键；二是恶臭的净化处理，采用有效且经济的除臭办法，确定合理的除臭处理风量，避免过渡抽风臭气被动逸出增加除臭负担。

垃圾坑内恶臭浓度较高，在焚烧炉正常运行时，将垃圾坑内高浓度恶臭气体引至焚烧炉焚烧处置是合理的，上海江桥电厂现有工程目前也采用该方法，因此在技术是可行的。同时根据上海江桥现有工程竣工验收监测结果，焚烧炉正常运行时采用该方法处理垃圾坑内恶臭是完全有效的，下风向厂界H2S、NH3和臭气浓度均达标。

在焚烧炉检修时，项目设计采用活性炭除臭装置进行除臭，除臭效率一般可达到70%以上，能够满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)要求。由此可见，在焚烧炉检修时，垃圾坑臭气采用活性炭除臭是合理可行的。

#### 3.4.1.3 废水污染防治措施

本工程采用预处理+厌氧反应器+膜生物反应器（MBR）+两级纳滤深度处理系统工艺。在整个处理流程中，调节池、厌氧池对COD的去除作用最为明显。而MBR工艺除对COD有作用外，对氨氮的去除作用尤为显著。NF工艺对COD持续具有去除作用，最后出水水质可满足三级标准要求。结果运行较为稳定，效果较好。结果表明，UASB－MBR工艺对COD的平均去除率为98.5%；对氨氮的平均去除率为99.3%。因此本期工程采用的处理工艺技术上是可行的。

考虑到垃圾渗滤液处理装置发生故障，持续时间为2天。按照渗滤液产生量为垃圾处理量的20%。厂内垃圾坑按照5天储存量，估算全厂垃圾渗滤液最大量为600t。

现有垃圾渗滤液调节池为660m3，同时垃圾坑底还设有250m3的渗滤液收集池，另外新建600m3的事故应急废水池，待故障消除后，再经处理达标后排放。因此在污水处理装置不正常时，不会出现废水未经处理直接排放的现象。

#### 3.4.1.4 噪声污染防治措施

（1）在总体设计布置时，将高噪声设备尽可能布置在远离厂界和办公区的地方。

（2）在运行管理人员集中的控制室内，门窗处设置吸声装置（如密封门窗等），室内设置吸声吊顶，以减少噪声对运行人员和外环境的影响。

（3）采用低噪声的设备，在鼓风机和引风机风道中加设消音器。

（4）汽轮机房采用隔音建筑。

（5）发电机房采取隔声结构，基础为防振结构，发电机组的废气排放采用二级消声器，机房进排风口安装消声器等。

（6）厂区加强绿化，以起到降低噪声的作用。

（7）针对厂区运输车辆所产生的交通噪声，采取限制超载、定期保养车辆、避免厂区禁按喇叭等措施以降低交通噪声。

#### 3.4.1.5 固体废弃物污染防治措施

本项目炉渣炉渣全部综合利用、暂时不能综合利用的可临时填埋在垃圾场。根据国内同类工程飞灰固化样品的浸出毒性测试结果，飞灰固化后的含水率、二噁英含量及浸出液危害成分的浓度均能达到控制要求。本项目飞灰性质与这些项目类似，因此固化后送拟建的垃圾填埋场处理可行。其他固体废物，如污水处理污泥及生活垃圾等。均送本项目焚烧炉焚烧处理。除铁器除下的废金属打包后装车送到有关物资回收部门销售，综合利用。

产生的少量废机油送宿迁市柯林固废处置有限公司焚烧处理。

#### 3.4.1.6 地下水污染防治措施

（1）厂区内装置的输送采用管廊连接管道输送方式。根据总图布置在经济合理技术可靠又不妨碍交通运输的前提下，管道均采用架空敷设，生产装置地上设置。

（2）对全厂及各装置设施采取严格的防渗措施。

防渗处理是防止地下水污染的重要环保保护措施，也是杜绝地下水污染的最后一道防线。依据项目区域水文地质情况及项目特点，提出如下污染防治措施及防渗要求。

本项目厂区应划分为非污染区和污染区，污染区分为一般污染区、重点污染区及特殊污染区。非污染区可不进行防渗处理，污染区则应按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。一般污染区的防渗设计应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GBl8599-2001)，重点及特殊污染区的防渗设计应满足《危险废物填埋污染控制标准》(GBl8598-2001)要求。

3.4.2施工期防治措施

#### 3.4.2.1 噪声污染防治措施

为了减轻施工噪声对周围环境的影响，建议采取以下措施：

（1）加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，夜间应限制高噪声施工作业。夜间如确实因工程或施工工艺需要连续操作的高噪声，则应征得环保部门的同意。

（2）尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法。

（3）在高噪声设备周围设置掩蔽物。

（4）混凝土需要连续浇灌作业前，应做好各项准备工作，将搅拌机运行时间压到最低限度。

除上述施工机械产生的噪声外，施工过程中各种运输车辆的运行，还将会引起敏感点噪声级的增加。因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。

#### 3.4.2.2 大气防治措施

（1）对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂；

（2）开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量。而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷；

（3）运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在地面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘；

（4）应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施；

（5）施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围；

（6）当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施；

（7）对排烟大的施工机械安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染。

#### 3.4.2.3 废水防治措施

施工期对水体环境的影响主要为建筑工地排水、设备清洗排水和施工队伍的生活污水。对于建筑工地的排水做到沉清后排放；设备和车辆冲洗应固定地点，不允许将冲洗水随时随地排放并注意节水；对设备安装时产生的少量含油污水，通过隔油池进行处理；对施工队伍的生活污水，则需设置化粪池进行处理。采取这些措施以后，可将施工期产生的废污水对环境的影响降到最低程度。

## 3.5环境风险评价与应急预案

3.5.1事故源项分析

根据分析，本项目主要是以下几种事故源项：

（1）焚烧炉配套的烟气处理设施发生故障

垃圾焚烧厂的烟气处理设施中的旋转雾化器、活性炭喷射系统、布袋除尘器等关键部分都设置了备用；从计算及实际工程运行效果来看，由于设备故障导致烟气处理达不到要求的情况，发生概率的可能性极低，一年不超过2次。

在焚烧炉启动（升温）过程中，焚烧炉从冷状态到烟气处理系统正常运行的升温过程耗时约为2～4h。从理论上说，烟气在850℃停留时间达到2s的情况下，绝大多数有机物均能在焚烧炉内彻底烧毁。不会产生二噁英。而在焚烧炉启动（升温）、关闭（熄火）过程中，如炉温不够情况下会产生二噁英类物质。且如果布袋除尘出现故障效率降低。

（2）焚烧炉内CO量过大造成爆炸事故

焚烧炉内正常情况下CO的产生浓度为200mg/m3，体积比为1.69×10-4，远远低于CO的爆炸极限（V%）12.5~74.2，正常情况下不会发生爆炸事故。由于CO量过大而造成爆徘事故的概率也非常小，未有相关报道。CO量过大的主要原因为：送风机（一、二次风机）风量不足造成燃烧不完全从而产生大量CO，同时引风机的抽风量没有明显提高，大量CO聚集在炉膛及余热锅炉。对于本项目，这种情况发生概率相当小，也不会持续很长时间的，最多超过1小时。此时CO的浓度也远远低于CO的爆炸极限（V%），爆炸的概率非常小。

（3）垃圾在垃圾坑中储存过程中，或垃圾渗滤液收集室内发生甲烷爆炸事故。

垃圾在垃圾坑中储存过程中发生甲烷爆炸事故的可能性，在2炉全部停运情况下这种可能性存在，但比较小。实际上垃圾渗滤液收集室内发生甲烷爆炸事故的可能性反而大些。无论在哪里，发生甲烷爆炸事故需满足两个条件：甲烷处于爆炸浓度范围、在处于爆炸浓度范围的甲烷气体里出现火源。对于本项目，这种情况发生概率相当小，而且完全可以通过采取防范措施避免。

（4）恶臭防治措施无法正常运行，造成恶臭污染物事故性排放

恶臭污染防治措施无法正常运行而失效的原因有三：（1）焚烧炉停炉，一次风机停止从垃圾池抽气；（2）空气幕装置故障停止工作；（3）垃圾池厂房出现大面积破损，垃圾池不再密闭等等。以上情况影响最大的是第一点，发生概率最多每年一次或两年一次，持续在2~4天。

3.5.2风险预测结果

#### 3.5.2.1 大气环境事故风险预测计算

烟气处理设施发生事故工况下， HCl小时最大网格浓度52.29μg/m3，超出相关标准要求；二噁英小时平均最大网格浓度0.192pg/m3，小于人体每日可耐受摄入量4pgTEQ/kg（呼吸道吸入为3.97pgTEQ/ m3）的浓度限值要求。但比正常排放时贡献值均显著增加，因此非正常排放一旦发生应立即停炉，减少对环境的影响。

在点火（闭炉）过程中，二噁英小时平均最大网格浓度0.195pg/m3，对各敏感点最大1小时浓度贡献值为0.125pgTEQ/ m3，小于人体每日可耐受摄入量4pgTEQ/kg（呼吸道吸入为3.97pgTEQ/ m3）的浓度限值要求。但比正常排放时贡献值均显著增加。

#### 3.5.2.2 恶臭污染物防治措施非正常运行造成污染物事故排放影响

事故发生时，恶臭气体经收集通过活性炭吸附处理后，污染物NH3、H2S小时平均最大浓度贡献值仅占评价标准限值的0.05%。2台炉全部停运、活性炭吸附装置装障的事故同时发生时，恶臭气体经收集后不经处理直接高空排放，污染物NH3、H2S小时平均最大落地浓度也只有标准的0.18%，因此事故时恶臭气体环境影响较小，对关心点的浓度就更小了。

#### 3.5.2.3 渗沥液渗漏对地下水的影响

渗沥液渗漏对地下水的影响会长期存在。渗沥液渗漏对地下水的污染主要表现在使地下水水质混浊，有臭味，COD、三氮含量高，油、酚污染严重，大肠菌群超标等。

项目所在地区受地形地貌和地表水体控制，大致以老沭河为分水岭，影响着河道两侧的地下水流向。地下水迳流方向，老沭河东侧流向东南，西侧则向南流去，总体流向由北向南。由于水力坡度很小，水平迳流缓慢。淮沭河水源区与项目所在地相距约2.2km，远远大于污染物迁移的最大距离，因此拟建垃圾发电厂废水不会对水源区造成污染。

为了进一步保护地下水资源，本工程在设计上对垃圾坑、渗滤液收集池、渗滤液处理站等仍需考虑采取防渗处理措施。

（1）对柴油储罐区、灰渣库等地面进行水泥硬化处理，四周建围堰（墙）。

（2）本项目厂区应划分为非污染区和污染区，污染区分为一般污染区、重点污染区及特殊污染区。非污染区可不进行防渗处理，污染区则应按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。一般污染区的防渗设计应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GBl8599-2001)，重点及特殊污染区的防渗设计应满足《危险废物填埋污染控制标准》(GBl8598-2001)要求。

（3）加强施工管理，做到精心设计，精心施工，确保施工质量。在厂区周围建设完善的防洪、排水系统，加强维护。

（4）建立完善的地下水监测系统，在厂区周围设立监测井4处，加强地下水水质监测，一旦地下水监测井水质发生异常，及时通知有关管理部门和当地居民做好应急防范工作。

3.5.3风险防范措施

在项目建成后应用现代安全管理技术，实现全面安全管理（TSC），针对生活垃圾焚烧的特点制定相应的安全生产管理制度，并针对可能出现的风险事故采取多种积极、安全的预防措施，以降低风险事故的发生率。采取相应预防或保护措施后可以成功地将风险降低到可接受水平，其主要预防保护措施如下：

（1）加强项目集中控制，包括主体关键装置采用分散控制系统（DCS）进行集中监视和控制，在DCS发生全局性或重大故障时，能进行紧急停炉、停机操作；对独立的控制系统和控制设备，能在集中控制室进行系统工艺和运行工况监视和独立操作；对随主设备配套供货的独立控制系统，如垃圾和渣坑吊斗、旋转喷雾器控制系统、气动和辅助燃烧器控制系统、布袋除尘器控制系统、汽机数字电液控制系统、汽机危急跳闸系统等通过通讯或硬接线接口与DCS进行信息交换。

（2）焚烧烟气配备SO2、NOx、CO、HCl、HF、烟尘的自动监测系统。

（3）减少烟气事故排放的措施

① 半干法喷雾除酸系统故障防范措施

在生产过程中加强对喷雾反应塔的雾化器马达和联接器的检修工作，确保其正常运行。在发生故障的情况下，尽可能减少更换时间，减轻事故排放对环境的影响。

② 活性炭喷射系统故障防范措施

焚烧过程中要确保活性炭喷射系统的正常运行，保证对重金属、二噁英等的吸附作用。活性炭喷射系统进行自动控制和实时监控，平时加强风机的保养工作，减少风机损坏的可能性。一旦出现活性炭喷射系统故障和风机损坏，即使更换备件和启用备用风机。加上后序布袋过滤器表面积有活性炭反应层，对重金属、二噁英等的吸附仍然有效，因此活性炭喷射系统短时间故障不会对重金属、二噁英去除产生很大的影响。

③ 布袋除尘器泄漏故障防范措施

正常情况下，布袋可在停炉检修时按使用周期成批更换，保证过滤效率。一旦运行过程中布袋发生泄漏，在线监测仪可根据浓度变化立即发现，可逐一隔离检查更换，不会造成烟尘超标。

④ 除二噁英系统故障防范措施

控制二噁英主要是控制炉温在850℃，且烟气停留时间在2秒以上，运行过程中应通过自动控制系统，确保炉温和烟气停留时间在正常设计要求范围内，确保二噁英的有效控制。由于以上故障的发生率很低和排除故障的时间较短，超标的可能性不大。二噁英净化发生故障，是指活性炭喷射故障或布袋泄漏，两者同时发生故障的可能性极小，因此可以保持一定的二噁英净化效率。当发生故障时，应尽量缩短设备更换时间，减轻事故状态下二噁英排放对环境的影响。

（4）加强焚烧烟气处理工序的安全措施，一旦烟气处理系统出现异常，自动报警系统自动报警。此时停止所有可燃物进入，燃烧炉进入关闭程序，打开二次燃烧室的减压阀。金属装置接地，减少由静电产生的火灾。焚烧炉的燃烧段必须保证温度达到工艺要求，使废物充分燃烧。

（5）加强安全防火措施

①本项目焚烧厂消防设施的设置必须满足厂区消防要求，消防器材的设置应符合国家《建筑灭火器配制设计规范》(GBJ140-1997)中的有关规定，并定期检查、验核消防器材效用，及时更换，工程厂区内设置消防水主管，环状布置，各支管之间相互独立，当一个支管由于事故损坏时，主消防水管仍然能保证水量充足可用；焚烧炉车间应设置灭火器，四周设置消火栓，并且设置足够的警铃和逃生通道。

②焚烧厂房的防火分区面积划分应符合国家《建筑设计防火规范》(GBJ16-2001) 中的有关规定。

③采取相应的避雷、防爆措施, 其设计应符合国家《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2000)和《生产设备安全卫生设计总则》(GB5083-1985)中的有关规定。

④焚烧车间、变压器室、燃油库应按一级耐火等级设计，其它建(构)筑物的耐火等级应不低于二级；焚烧炉采用轻柴油燃料启动点火及辅助燃烧时，油箱间、油泵间应为丙类生产厂房，建筑耐火等级应不低于二级。厂房内的上述房间应设置防火墙与其它房间隔开。

（6）预防泄漏的防范措施

泄漏是本项目环境风险的主要事故源之一，预防物料泄漏的主要措施为：

①建造储罐区防护堤（围堰）和装置防漏外逸地沟和事故收集池；防护堤内地表面进行防渗漏措施；防护提内泄漏的物料必须回收，防护堤外物料尽可能回收，不得随意冲洗至排水沟。

②清净下水管道（雨水管）必须安装截止阀和泵送系统，泵送系统应跟公司的污水管网相连接。

③严格操作规程，尤其是罐槽的充装比例，制定可靠的设备检修计划，防止设备维护不当所产生的事故发生。

④储罐设有液位计和高低液位报警器，必要时可切断进料阀防止溢罐事故发生。槽区现场及装置区设有可燃气体报警器。

⑤在有毒气体或可燃气体可能泄漏的场所，根据规范设置有毒气体或可燃气体检测，随时检测操作环境中有害气体的浓度，并在控制室设置气体报警系统盘，同时将信号引入DCS系统，以便采取必要的处理措施。

⑥加强作业时巡视检查。建立系统规范的评估、审批、作业、监护、救援、应急程序、事故报告等管理制度。

（7）建立健全的安全环境管理制度

①公司组织机构中应设置专门负责安全管理的部门，主要负责人对工厂的安全生产全面负责，遵守安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，落实管理人员和资金，完善安全生产条件，确保安全生产。

②公司应配合有关主管部门和设计、施工单位在项目的工程设计、施工过程及竣工验收各个环节，严格执行“三同时”。

③对可能存在的不安全因素采取相应的安全防范措施，消除事故隐患，一旦发生事故应采取有效措施，降低因事故引起的损失和对环境的污染。

④按《企业职工劳动安全卫生教育管理规定》(劳部发[1995]405号)的要求，建立定期安全教育培训考核制度，不断提高生产、管理人员的安全操作技能和自我保护意识。

⑤加强对设备运行监视、检查、定期维修保养，保持设备、设施的完好状态。对发生过的事故或未遂事件、故障、异常工艺条件和操作失误等，应作详细记录和原因分析，并找出改进措施。收集、分析国内外的有关案例，类比项目具体情况，加强安全技术、管理等方面的有效措施，防止类似事故的发生。

⑥对火灾报警装置、监测器等应定期检验，防止失效；做好各类监测目标、泄漏点、检测点的记录和分析，对不安全因素进行及时处理和整改。

⑦制定应急预案，并与区域应急预案相衔接，尽可能借助社会救援，使损失和对环境的污染降到最低。

⑧建立健全各类安全管理制度和台帐。

3.5.4应急预案

应急预案是指根据预测危险源、危险目标可能发生事故的类别和危害程度而制定的事故应急救援方案。是针对危险源制定的一项应急反应计划。

公司在生产过程中，使用、储存多种易燃易爆和有毒化学危险品，应此必须在强化生产安全与环境风险管理的基础上，制定和不断完善事故应急预案。应急预案需要明确和制定的内容见表3.5-1。

表3.5-1   环境风险应急预案主要内容及要求

| 序号 | 项目 | 重点内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业基本情况 | 地理位置，企业人数，上级部门，产品与原辅材料规模，周边区域单位和社区情况，重要基础设施、道路等情况，危险化学品运输单位、车辆及主要的运输产品、运量、运地、行车路线等 |
| 2 | 确定危险目标及其危险特性对周围的影响 | （1）根据事故类别、综合分析的危害程度，确定危险目标 （2）根据确定的危险目标，明确其危险特性及对周边的影响 |
| 3 | 设备、器材 | 危险目标周围可利用的安全、消防、个体防护的设备、器材及其分布 |
| 4 | 组织机构、组成人员和职责划分 | （1）依据危险品事故危害程度的级别，设置分级应急救援组织机构。 （2）组成人员和主要职责，确定负责人、资源配置、应急队伍的调动 （3）组织制订危险化学品事故应急救援预案 （4）确定事故现场协调方案，预案启动与终止的批准，事故信息的上报，保护事故现场及相关数据采集，接受政府的指令和调动 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 设置24小时有效报警装置，确定内外部通讯联络手段，包括运输危险品驾驶员、押运员报警及与单位、生产厂、托运方联系的方式方法 |
| 6 | 处理措施 | （1）根据工艺、操作规程技术要求，确定采取的紧急处理措施 （2）根据安全运输、本单位、相关厂家、托运方信息采取的应急措施 |
| 7 | 人员紧急疏散、撤离 | 事故现场人员清点与撤离、非事故现场人员紧急疏散、周边区域单位和社区人员疏散的方式方法。抢救人员在撤离前、撤离后的报告 |
| 8 | 危险区的隔离 | 设定危险区、事故现场隔离区的划定方式方法和事故现场隔离方法，事故现场周边区域的道路隔离或交通疏导办法 |
| 9 | 监测、抢险、救援及控制措施 | （1）制定事故快速环境监测方法及监测人员防护监护措施 （2）抢险救援方式方法及人员的防护监护措施 （3）现场实时监测及异常情况下抢险人员的撤离条件和方法 （4）控制事故扩大的措施和事故可能扩大后的应急措施 |
| 10 | 受伤人员现场救护、救治及医院救治 | （1）接触人群检伤分类方案及执行人员；进行分类现场紧急抢救方案 ； （2）接触者医学观察方案；转运及转运中的救治方案；患者治疗方案； （3）入院前和医院救治机构确定及处置方案； （4）信息、药物、器材的储备 |
| 11 | 现场保护与现场洗消 | （1）事故现场的保护措施 （2）明确事故现场洗消工作的负责人和专业队伍 |
| 12 | 应急救援保障 | （1）内部保障包括(a)确定应急队伍；(b)消防设施配置图、工艺流程图、现场平面布置图和周围地区图、气象资料、危险品安全技术说明书、互救信息等存放地点、保管人；(c)应急通信系统；(d)应急电源、照明；(e)应急救援装备、物资、药品等；(f)危险化学品运输车辆的安全、消防设备、器材及人员防护装备；(g)保障制度目录 （2）外部救援包括(a)单位互助的方式；(b)请求政府协调应急救援力量；(c)应急救援信息咨询；(d)专家信息 |
| 13 | 预案分级响应条件 | 依据危险品事故类别、危害程度和现场评估结果，设定预案启动条件 |
| 14 | 事故应急救援终止程序 | （1）确定事故应急救援工作结束 （2）通知本单位相关部门、周边社区及人员事故危险解除 |
| 15 | 应急培训计划 | 依据对从业人员能力评估和周边社区人员素质分析结果，确定培训内容 |
| 16 | 演练计划 | 依据对从业人员能力评估和周边社区人员素质分析结果，确定培训内容 |
| 17 | 附件 | （1）组织机构名单 （2）值班联系、组织应急救援有关人员、危险品生产单位应急咨询服务、外部救援单位、供水和供电单位、周边区域单位和社区、政府有关部门联系电话 （3）单位平面布置图、消防设施配置图、周边区域道路交通示意图和疏散路线、交通管制示意图、周边区域的单位、社区、重要基础设施分布图 （4）保障制度 |

3.5.5结论

本项目为垃圾焚烧发电项目，生产过程中使用的原辅料具有有毒有害特性，同时烟气处理系统存在事故隐患，存在有各种内外因素所导致的事故性危害，其中物料泄漏和烟气事故排放是引发环境污染的主要因素。

根据分析，项目主要事故源来自烟气处理系统、垃圾渗沥液处理系统等。计算表明，发生有毒物质泄漏等事故情况，财产损失和健康影响基本上限于厂界范围内，对环境敏感点影响不大。

对生产运行中事故隐患和后果的认识，是要求通过安全措施的配备和落实，最大可能地降低事故风险性，因此建设单位必须完全落实和完善事故预防措施，以及确定详尽的事故应急预案。

## 3.6建设项目对环境影响的经济损益分析

本项目采取较完善可靠的废气、废水、噪声和固体废弃物治理措施，可使排入环境的污染物最大程度的降低，具有明显的环境效益，具体表现在：焚烧炉废气经采用“SNCR法+半干法+干法+活性炭喷射+袋式除尘器”，可以保证焚烧烟气的达标排放；本项目所产生的垃圾渗滤液由本厂污水处理站进行处理达到三级排放标准后同其他废水排放至市政污水管网，最终进入城南污水处理厂处理；在采取了一系列的降噪措施后可以减少对周围环境的影响，确保噪声不扰民；本项目产生的固体垃圾均得到了妥善处置或综合利用。本项目产生的“三废”在采取合理的治理措施后，可明显降低其对环境的影响。另外，利用垃圾焚烧产生热能发电，将生活垃圾资源化，可取得较好的环境、经济双重效益。

## 3.7建设项目防护距离内的搬迁所涉及的单位、居民情况

根据《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》（环发[2008]82 号）的要求，新改扩建项目环境防护距离不得小于300m。因此本工程设定环境防护距离为300m，目前在此范围内尚约有10户居民需要拆迁。

## 3.8环境管理与监测计划

3.8.1 环境管理

建议该项目设置1～2名专职环保管理人员，负责公司的环境管理以及对外的环保协调工作，履行环境管理职责和环境监控职责。

3.8.2 监测计划

本项目实施后产生的主要污染是：烟尘、HCl、SO2、NOx、CO；汞、铅等重金属、二噁英；垃圾渗滤液、炉渣、污泥、废金属、飞灰、辅助动力设备产生的噪声等。

主要监测内容如下：

表3.8-1监测计划

| 分类 |  | 监测位置 | 监测点数 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 烟气在线监测仪 | 本工程排气筒 | 2 | 温度、烟气量、烟尘、O2、CO、NOx、SO2、HCl | 在线连续监测 |
|  | 取样监测 | 本工程排气筒 | 2 | 烟尘、HCl、SO2、NOx、CO、HF、Hg、Pb | 1次/年 |
|  |  |  |  | 二噁英 | 1次/年 |
|  |  | 生产区（1个点）及周边环境（周边根据风向选择下风向2个点） | 3 | PM10、NOx、SO2、HCl、二噁英 | 1次/年 |
|  |  | 渗沥液处理设施臭气排放口 | 1 | H2S、NH3、臭气浓度 | 1次/夏季 |
|  |  | 厂界 | 4 | H2S、NH3、臭气浓度 | 1次/夏季 |
|  | 活性炭 | － | － | － | 实时计量 |
| 废水 | 在线监测仪 | 渗沥液处理设施排放口 | 1 | 流量、COD、NH3－N | 在线连续监测 |
|  | 取样监测 |  | 1 | COD，BOD5，SS，pH，NH3-N、TP、重金属 | 1次/周 |
|  | 取样监测 | 综合污水处理站排放口 | 1 | COD，BOD5，NH3-N、SS | 1次/月 |
| 噪声 | 厂界周围 |  | 4 | 等效A声级（Leq（A）） | 1次/季 |
| 地下水 | 厂界 |  | 4 | pH、氯化物、高锰酸盐指数、氨氮、铅、铜、六价铬、挥发性酚、总硬度 | 2次/年 |
| 土壤 | 垃圾坑旁 |  | 1 | pH、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍 | 1 次/2年 |
|  | 厂界 |  | 1 | 二噁英 |  |
| 飞灰固化浸出液 |  |  | 1 | 含水率、二噁英、各类重金属 | 1次/年 |

4公众参与

## 4.1公众参与的目的

作为环境影响评价工作中的一个重要内容，公众参与可以将公众对项目的各种意见和看法体现出来，也可以加强建设单位和公众的沟通，使公众了解建设项目，从而有利于最大限度发挥建设项目建设开发活动的综合和长远效益。

## 4.2公众参与的原则

按照《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发2006[28号]）的文件精神，针对本项目的特点，确定以下原则：

（1）体现公众对社会发展和经济建设的重大事件的知情权，维护绝大多数公众利益，提高公众保护环境的参与意识——公开。

（2）通过媒体公示和简本公示让公众了解沭阳垃圾焚烧发电项目工程生产运行情况和环保措施执行情况，包括有益的和有害的影响，长期的和短期的影响，影响是否可以接受——广泛而便利。

（3）综合反映公众对项目可能产生的环境影响，以及对当地经济建设和社区生活影响的态度。

（4）公众参与对象应具有代表性、公正性，参与方式——公正、平等。

## 4.3调查方法

此次环境影响评价的公众参与工作，通过媒体公示、网上公示、听证会、发放调查表等形式收集公众参与意见和建议。

## 4.4公众参与的形式及调查结果

4.4.1媒体公示

为使更多的公众和团体了解本工程建设的有关情况，建设单位在《宿迁日报》上进行了媒体公示。公示的具体内容如下。公示时间为2012年5月17日至5月30日。

自媒体公示之日起10日内，未接到公众和团体有关本工程建设和环境保护方面的电话和信件。

4.4.2第二次公示

在得出初步的环境影响报告书结论后，在沭阳县环保网进行了第二次公示（简本公示）。公示时间为2012年7月17日至7月30日。

简本公示期间，未接到公众有关本项目建设的电话、邮件、信件。

4.4.3 听证会

根据江苏省环境保护厅《关于进一步规范规划和建设项目环评中公众参与听证制度的通知》（苏环办[2011]173号）的要求，为进一步加强环境影响评价公众参与工作，提高建设项目的公众知情权、参与权、表达权和监督权，建设单位组织召开了沭阳生活垃圾焚烧发电项目的公众参与听证会。听证会按照《环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与暂行办法》等文件中关于环评公众参与管理的相关规定进行。

建设单位于2012年6月30日在沭城镇所属的中心村、前巷村、孙巷社区、古城社区、河西社区、南苑社区等刊登了听证会的通知，按照《环境影响评价公众参与暂行办法》第十五条的规定，通过综合考虑地域、职业、专业背景知识、表达能力、受影响程度等因素，在申请人中遴选出参会代表30名，其中听证代表15人，旁听代表15人，参会代表情况见表11.4-1及表11.4.2。听证会由建设单位主持，于2012年8月1日上午9:00～11:00在沭阳县业事国际酒店四楼迈巴赫会议厅举行。参会的还有沭阳县发改局、住建局、环保局、城管局、国土局、沭城镇政府、专家、人大代表等。

表4.4-1  听证代表情况

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职业 | 电话 | 文化 | 身份证号码 | 户口/单位详细 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张X芹 | 女 | 28 | 党员 | 138xxxx6153 | 大专 | - | 中心村居委会 |
| 2 | 仲X娇 | 女 | 25 | 党员 | 137xxxx4275 | 中专 | - | 中心村居委会 |
| 3 | 张X华 | 男 | 59 | 党员 | 134xxxx6466 | 初中 | - | 中心村居委会 |
| 4 | 仲X美 | 女 | 49 | 党员 | 151xxxx9668 | 高中 | - | 中心村居委会 |
| 5 | 张X明 | 男 | 43 | 党员 | 139xxxx0633 | 初中 | - | 中心村居委会 |
| 6 | 姜X斌 | 男 | 34 | 党员 | 137xxxx0233 | 高中 | - | 中心村居委会 |
| 7 | 张X良 | 男 | 38 | 群众 | 153xxxx0004 | 高中 | - | 中心村居委会 |
| 8 | 王X洋 | 男 | 30 | 农民 | 132xxxx8053 | 中专 | - | 前巷村居委会 |
| 9 | 舒X美 | 女 | 34 | 农民 | 139xxxx8637 | 中专 | - | 前巷村居委会 |
| 10 | 池X辉 | 男 | 23 | 农民 | 189xxxx1230 | 高中 | - | 前巷村居委会 |
| 11 | 胡X亮 | 男 | 28 | 农民 | 153xxxx2563 | 大专 | - | 前巷村居委会 |
| 12 | 葛X涛 | 女 | 29 | 农民 | 137xxxx3522 | 大专 | - | 前巷村居委会 |
| 13 | 汤X | 女 | 38 | 个体 | 159xxxx4555 | 大专 | - | 化肥厂家属区 |
| 14 | 孙X芹 | 女 | 42 | 个体 | 137xxxx1727 | 中专 | - | 化肥厂家属区 |
| 15 | 岳X | 女 | 24 | 个体 | 138xxxx0156 | 大专 | - | 化肥厂家属区 |

表4.4-2  旁听代表情况

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职业 | 电话 | 文化 | 身份证号码 | 户口/单位详细 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张X和 | 男 | 51 | 党员 | 139xxxx7616 | 初中 | - | 中心村居委会 |
| 2 | 姜X | 男 | 40 | 党员 | 138xxxx4000 | 本科 | - | 中心村居委会 |
| 3 | 张X男 | 男 | 40 | 党员 | 139xxxx7809 | 高中 | - | 中心村居委会 |
| 4 | 张X富 | 男 | 60 | 党员 | 134xxxx1302 | 初中 | - | 中心村居委会 |
| 5 | 刘X台 | 男 | 62 | 党员 | 158xxxx5516 | 初中 | - | 中心村居委会 |
| 6 | 丁X建 | 男 | 48 | 党员 | 153xxxx2668 | 高中 | - | 中心村居委会 |
| 7 | 孙X红 | 女 | 55 | 党员 | 189xxxx6592 | 高中 | - | 中心村居委会 |
| 8 | 徐X苑 | 女 | 57 | 党员 | 136xxxx1089 | 初中 | - | 中心村居委会 |
| 9 | 丁X宝 | 男 | 57 | 党员 | 138xxxx9396 | 高中 | - | 中心村居委会 |
| 10 | 浦X斗 | 男 | 50 | 农民 | 137xxxx1635 | 高中 | - | 前巷村居委会 |
| 11 | 姜X奎 | 男 | 59 | 农民 | 136xxxx2141 | 初中 | - | 前巷村居委会 |
| 12 | 陈X | 男 | 22 | 农民 | 151xxxx0055 | 大专 | - | 前巷村居委会 |
| 13 | 单X | 男 | 24 | 农民 | 147xxxx7265 | 大专 | - | 前巷村居委会 |
| 14 | 岳X祥 | 男 | 57 | 农民 | 130xxxx1159 | 初中 | - | 前巷村居委会 |
| 15 | 刘X荣 | 女 | 55 | 农民 | 0527-83xxxx6 | 初中 | - | 前巷村居委会 |

与会代表在听取建设单位、环评单位介绍项目概况及环境影响情况，提出公众关心的环保问题，建设单位、环评单位以及相关专家对问题一一解答，并就重点关注的二噁英、恶臭等问题向公众作了汇报。

与会代表比较关注以下几个问题：

1）运营期如何控制臭气？

2）沭阳垃圾焚烧发电项目沭阳县政府是如何监管的？

3）场地内现在种有水稻，征地如何赔偿？如要开工，老百姓的损失如何赔偿？

4）现在村子附近化工厂污气、污水、臭水排放超标严重，附近居民深受其害。希望沭阳县垃圾焚烧发电项目实施过程中控制住污染。

建设单位和环评单位对与会代表关心的问题做了如下回答：

1）沭阳垃圾焚烧发电项目建成以后，臭源主要来自运输道路和垃圾仓，运输道路垃圾车密闭，垃圾仓加强密封，设置封气封气幕帘，垃圾仓臭味作为一次风吹入焚烧炉，负压控制，满足除臭要求，我们公司在其他项目中均设置了相关设施，沭阳项目我们将建设更好。

2）将对水进行全程监控，包括污水口，气方面包括在线监测，NOx、SO2、烟尘等均可以实现24小时在线监控，炉渣和飞灰将根据产生量定期监测。

气体、水排放数据与城管局、环保局建立了在线联网系统，政府将采取飞检等多种方式抽查，请各位代表放心，政府将本着为民办实事的态度更好的服务群众。

3）征地我们将按照沭阳县征地赔偿惯例和标准执行，如到时开工损坏庄稼，我们政府将按标准赔偿青苗费，请各位代表放心，回去传达政府的消息。

4）本项目主要废水为垃圾渗滤液、卸料平台及垃圾车冲洗水。垃圾渗滤液和其他高浓度生产废水经过厂内处理达到国家《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准，经配套市政污水管网送至当地城市污水处理厂集中处理。垃圾渗滤液经隔栅从垃圾坑流至污水沟，再流入收集池，污水泵提升至渗滤液处理站调节池。废气主要是垃圾焚烧时产生的烟气，烟气中主要包含以下几类污染物：①烟尘②酸性气体，如NOx、SOx、HCl等；②重金属，主要是Hg、Pb、Cd及其化合物③有机污染物，主要是二恶英、呋喃和恶臭。本工程废气净化采用国际先进的“SNCR法+半干法+干法+活性炭喷射装置+高效袋式除尘器”的组合烟气净化工艺，经过净化后，烟气做到达标排放。

4.4.4公众参与问卷调查

#### 4.4.4.1调查对象

为了解沭阳生活垃圾焚烧发电项目工程附近居民及周边企事业单位对该工程建设的意见，项目第二次公示后。建设单位组织对厂址周边地区的部分居民及企事业单位进行了公众意见调查。

专项调查采用发放公众意见征询表的方式进行公众参与调查。

表4.4-3　沭阳县垃圾焚烧发电项目公众调查意见统计表

项目简介：

项目拟建地位于沭阳县沭阳苏州西路南侧，疏港大道西侧。厂址西侧、南侧、东侧目前均为农田，北侧为工厂。工程拟分两期建设，一期建设规模600吨/天（2×300t/d+1×12MW），年处理垃圾量约20万吨，预留二期一条400吨/天垃圾焚烧线及一台9MW汽轮发电机组的扩建场地。

本工程废水经过污水处理站预处理后达到污水综合排放标准三级标准后进入沭阳城南污水处理厂再处理达标排放。

主要废气为垃圾焚烧产生的废气，本工程烟气处理系统采用 “SNCR法+石灰浆喷雾干燥反应塔+活性炭喷射+袋式除尘器”组合工艺，对焚烧炉废气中酸性气体、二噁英类、飞灰等进行处理后达标排放。

垃圾焚烧后的炉渣用作制砖、硅酸盐制品、筑路或作屋面的保温材料，也可作水泥原料等；飞灰固化块委托有资质单位进行安全填埋或者运至生活垃圾填埋场填埋。

设备、水泵、风机等均采用低噪声、低能耗产品，对噪声较高的设备采用消声器、隔声罩等措施进行有效的噪声防治，确保噪声不扰民。

| 调查内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  |  |  | 住址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年龄 | 18~35 |  |  |  | 职业 |  | 干 部 |  |  |  |  |  |  |
|  | 36~60 |  |  |  |  |  | 工 人 |  |  |  |  |  |  |
| 文化程度 | 小 学 |  |  |  |  |  | 农 民 |  |  |  |  |  |  |
|  | 初、高中 |  |  |  |  |  | 工商业者 |  |  |  |  |  |  |
|  | 大学 |  |  |  |  |  | 教师 |  |  |  |  |  |  |
| 问题 |  |  |  |  | 意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 您对本项目了解程度 |  |  |  |  | 很了解 |  |  | 一般了解 |  |  |  | 不了解 |  |
| 您对当地环境质量现状的满意程度 |  |  |  |  | 很满意 |  |  | 满意 |  |  |  | 不满意 |  |
| 从环保角度出发，您对该项目持何态度 |  |  |  |  | 赞成 |  |  |  | 反对 |  |  | 不发表意见 |  |
| 该项目建成后废气对环境质量的影响程度 |  |  |  |  | 大 |  |  |  | 中 |  |  | 小 |  |
| 该项目建成后废水对环境质量的影响程度 |  |  |  |  | 大 |  |  |  | 中 |  |  | 小 |  |
| 该项目建成后废渣对环境质量的影响程度 |  |  |  |  | 大 |  |  |  | 中 |  |  | 小 |  |
| 该项目建成后噪声对居民生活的干扰程度 |  |  |  |  | 大 |  |  |  | 中 |  |  | 小 |  |
| 该项目建成后的经济效益 |  |  |  |  | 大 |  |  |  |  | 中 |  |  | 小 |
| 该项目建成后的 社会效益 |  | 是否能解决部分人的就业问题 |  |  | 是 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |
|  |  | 是否促进本地区其它产业发展 |  |  | 是 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |
|  |  | 是否能提高该地区的知名度 |  |  | 是 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |
| 您对该项目的 具体意见和建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 4.4.4.2调查结果统计

为征求厂址周围及社会各界对本工程建设的意见，共发放公众意见征询表250份（其中个人245份，团体5份），回收250份，回收率100%。从参与调查人员可以看出，本次调查对象主要来自厂址附近的村庄和社区，文化程度也不尽相同，基本反映了当地居民的职业和文化构成，具有较好的代表性。公众参与代表名单见表4.4-4。

表4.4-4（a） 公众参与代表名单（个人）

| 编号 | 姓名 | 住址 | 职业 | 电话 | 对本工程的态度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吴X亮 | 沭城镇祥和花园 | 工商业者 | 135xxxx6661 | 赞成 |
| 2 | 蒋X红 | 沭城镇祥和花园 | 教师 | 150xxxx2822 | 赞成 |
| 3 | 刘X雷 | 沭城镇美好花园 | 工商业者 | 138xxxx9565 | 赞成 |
| 4 | 汤X | 沭城镇 | 干部 | 150xxxx9096 | 赞成 |
| 5 | 洪X梅 | 沭城镇 | 干部 | 139xxxx2959 | 赞成 |
| 6 | 姜X阳 | 沭城镇 | 干部 | 139xxxx2618 | 赞成 |
| 7 | 孟X勇 | 沭城镇 | 工商业者 | 135xxxx4822 | 赞成 |
| 8 | 陈X刚 | 沭城镇清华园 | 工商业者 | 139xxxx0251 | 赞成 |
| 9 | 沃X银 | 沭城镇城内大街 | 工商业者 | 139xxxx5365 | 赞成 |
| 10 | 王X红 | 沭城镇怡华苑 | 工人 | 83xxxx39 | 赞成 |
| 11 | 杨X闯 | 沭城镇张杨村 | 工人 | 132xxxx3806 | 赞成 |
| 12 | 李X洲 | 沭城镇城市枫林 | 工人 | 88xxxx05 | 赞成 |
| 13 | 胡X明 | 沭城镇龙凤家具城 | 工商业者 | － | 赞成 |
| 14 | 耿X清 | 沭城镇新江南 | 工人 | － | 赞成 |
| 15 | 姜X梅 | 沭城镇前巷村 | 农民 | － | 赞成 |
| 16 | 姜X修 | 沭城镇前巷村 | 农民 | － | 赞成 |
| 17 | 张X丰 | 沭城镇东兴小区 | 工人 | 134xxxx6072 | 赞成 |
| 18 | 杨X国 | 沭城镇南苑小区 | 工人 | 158xxxx9329 | 赞成 |
| 19 | 郑X田 | 沭城镇城北 | 工人 | 83xxxx43 | 赞成 |
| 20 | 王X雨 | 沭城镇临安小区 | 工人 | 131xxxx2744 | 赞成 |
| 21 | 陈X骥 | 沭阳县学府小区 | 工人 | 138xxxx4328 | 赞成 |
| 22 | 刘X杨 | 沭城镇怀文社区 | 工人 | 132xxxx9123 | 赞成 |
| 23 | 陈X | 沭阳县金缘小区 | 工人 | 137xxxx6655 | 赞成 |
| 24 | 徐X文 | 沭阳县巴黎新城 | 工人 | 138xxxx0230 | 赞成 |
| 25 | 李X龙 | 沭城镇中心居委会 | 农民 | 83xxxx53 | 赞成 |
| 26 | 姜X华 | 沭城镇中心居委会大庄组 | 农民 | 158xxxx1858 | 赞成 |
| 27 | 张X祥 | 沭城镇中心居委会古城组 | 工人 | 135xxxx0806 | 赞成 |
| 28 | 张X勇 | 沭城镇中心居委会张北组 | 工人 | 139xxxx7809 | 赞成 |
| 29 | 徐X丽 | 沭城镇中心居委会张北组 | 农民 | 152xxxx7779 | 赞成 |
| 30 | 张X国 | 沭城镇中心居委会张北组 | 农民 | 138xxxx1413 | 赞成 |
| 31 | 陈X华 | 沭城镇中心居委会梅园别墅 | 农民 | 153xxxx5106 | 赞成 |
| 32 | 宋X兰 | 沭城镇中心居委会梅园别墅 | 农民 | 150xxxx8568 | 赞成 |
| 33 | 李X友 | 沭城镇中心居委会唐庄组 | 农民 | 137xxxx3689 | 赞成 |
| 34 | 周X平 | 沭城镇中心居委会梅园别墅 | 工人 | 136xxxx1727 | 赞成 |
| 35 | 李X平 | 沭城镇中心居委会梅园别墅 | 工人 | 139xxxx1022 | 赞成 |
| 36 | 高X平 | 沭城镇中心居委会梅园别墅 | 工人 | 137xxxx4129 | 赞成 |
| 37 | 徐X筱 | 沭城镇中心居委会李庄组 | 工人 | 136xxxx1089 | 赞成 |
| 38 | 李X法 | 沭城镇中心居委会李庄组 | 工人 | 83xxxx09 | 赞成 |
| 39 | 李X甫 | 沭城镇中心居委会李庄组 | 工人 | 137xxxx3780 | 赞成 |
| 40 | 姜X英 | 沭城镇中心居委会李庄组 | 工人 | 83xxxx70 | 赞成 |
| 41 | 徐X兰 | 沭城镇中心居委会李庄组 | 工人 | 83xxxx61 | 赞成 |
| 42 | 李X东 | 沭城镇中心居委会李庄组 | 工人 | 134xxxx2572 | 赞成 |
| 43 | 张X喜 | 沭城镇中心居委会古城组 | 工人 | 152xxxx4226 | 赞成 |
| 44 | 王X | 沭城镇中心居委会古城组 | 工人 | 135xxxx0212 | 赞成 |
| 45 | 张X | 沭城镇中心居委会古城组 | 工人 | 139xxxx8206 | 赞成 |
| 46 | 孙X英 | 沭城镇中心居委会古城组 | 工人 | 83xxxx76 | 赞成 |
| 47 | 刘X品 | 沭城镇中心居委会李庄组 | 工人 | 158xxxx5516 | 赞成 |
| 48 | 刘X | 沭城镇中心居委会李庄组 | 工人 | 150xxxx7071 | 赞成 |
| 49 | 刘X才 | 沭城镇中心居委会唐庄组 | 工人 | 159xxxx6765 | 赞成 |
| 50 | 刘X明 | 沭城镇中心居委会李庄组 | 工人 | 138xxxx0323 | 赞成 |
| 51 | 姜X英 | 沭城镇中心居委会李庄组 | 农民 | 182xxxx7686 | 赞成 |
| 52 | 刘X珍 | 沭城镇中心区 | 工人 | 158xxxx3365 | 赞成 |
| 53 | 王X平 | 沭城镇中心区 | 工人 | 139xxxx3158 | 赞成 |
| 54 | 荣X山 | 沭城镇中心区 | 工人 | 136xxxx4922 | 赞成 |
| 55 | 王X平 | 沭城镇中心区 | 工人 | 153xxxx7818 | 赞成 |
| 56 | 杨X | 沭城镇中心区 | 工人 | 186xxxx3602 | 赞成 |
| 57 | 郑X林 | 沭城镇中心区 | 工人 | 186xxxx3653 | 赞成 |
| 58 | 于X福 | 沭城镇中心区 | 工人 | 186xxxx2582 | 赞成 |
| 59 | 仲X全 | 沭城镇中心区 | 工人 | 189xxxx5833 | 赞成 |
| 60 | 仲X东 | 沭城镇中心区 | 工商业者 | 138xxxx3599 | 赞成 |
| 61 | 韦X国 | 沭城镇中心区 | 工人 | 137xxxx4748 | 赞成 |
| 62 | 王X青 | 沭城镇中心区 | 工人 | 137xxxx6992 | 赞成 |
| 63 | 杨X亚 | 沭城镇中心区 | 工人 | 182xxxx3783 | 赞成 |
| 64 | 陈X业 | 沭城镇中心区 | 工人 | 150xxxx9820 | 赞成 |
| 65 | 王X龙 | 沭城镇中心区 | 工人 | 134xxxx0038 | 赞成 |
| 66 | 黄X | 沭城镇中心区 | 工人 | 152xxxx5736 | 赞成 |
| 67 | 吴X学 | 沭城镇中心区 | 工人 | 159xxxx6181 | 赞成 |
| 68 | 仲X平 | 沭城镇中心区 | 工人 | 151xxxx4028 | 赞成 |
| 69 | 荣X山 | 沭城镇中心区 | 工商业者 | 137xxxx8830 | 赞成 |
| 70 | 陈X雷 | 沭城镇中心区 | 工人 | 139xxxx0925 | 赞成 |
| 71 | 赵X余 | 沭城镇中心区 | 工人 | 131xxxx9352 | 赞成 |
| 72 | 胡X龙 | 沭城镇中心区 | 工人 | 139xxxx8281 | 赞成 |
| 73 | 刘X武 | 沭城镇中心区 | 工人 | 138xxxx5610 | 赞成 |
| 74 | 陶X超 | 沭城镇中心区 | 工商业者 | 138xxxx3892 | 赞成 |
| 75 | 蒋X莲 | 沭城镇中心区 | 工商业者 | 136xxxx1689 | 赞成 |
| 76 | 姬X兰 | 沭城镇中心区 | 工商业者 | 158xxxx2911 | 赞成 |
| 77 | 刘X丽 | 沭城镇中心区 | 工商业者 | 131xxxx9110 | 赞成 |
| 78 | 陈X平 | 沭阳县任巷小区 | 工商业者 | 183xxxx6860 | 赞成 |
| 79 | 周X高 | 沭阳县湾河村 | 工商业者 | 138xxxx5796 | 赞成 |
| 80 | 张X林 | 沭城镇中心村 | 工人 | 187xxxx9636 | 赞成 |
| 81 | 蒋X梅 | 沭城镇中心村 | 教师 | － | 赞成 |
| 82 | 仲X雫 | 沭城镇中心村 | 工商业者 | 158xxxx1008 | 赞成 |
| 83 | 蒋X生 | 沭城镇中心村 | 工商业者 | 139xxxx5175 | 赞成 |
| 84 | 蒋X星 | 沭城镇中心村 | 工商业者 | 134xxxx5777 | 赞成 |
| 85 | 梁X民 | 沭城镇中心村 | 工商业者 | 159xxxx4638 | 赞成 |
| 86 | 王X伟 | 沭城镇中心村 | 工商业者 | 187xxxx9635 | 赞成 |
| 87 | 蒋X | 沭城镇中心村 | 工人 | 159xxxx2849 | 赞成 |
| 88 | 张X | 沭城镇中心居委会张庄组 | 工商业者 | 138xxxx5649 | 赞成 |
| 89 | 姜X德 | 沭城镇中心居委会张北组 | 工人 | 139xxxx3387 | 不发表意见 |
| 90 | 李X芹 | 沭城镇中心居委会张北组 | 农民 | 138xxxx0216 | 不发表意见 |
| 91 | 姜X修 | 沭城镇中心居委会张北组 | 农民 | 138xxxx3133 | 不发表意见 |
| 92 | 张X梅 | 沭城镇中心居委会张庄组 | 农民 | 135xxxx2467 | 不发表意见 |
| 93 | 孙X红 | 沭城镇中心居委会张北组 | 农民 | 189xxxx6592 | 赞成 |
| 94 | 张X | 沭城镇中心居委会张北组 | 农民 | 151xxxx8265 | 不发表意见 |
| 95 | 晏X玉 | 沭城镇中心居委会张北组 | 农民 | 136xxxx0593 | 不发表意见 |
| 96 | 张X干 | 沭城镇中心居委会淮东组 | 农民 | 134xxxx7727 | 不发表意见 |
| 97 | 张X龙 | 沭城镇中心居委会淮东组 | 农民 | 152xxxx7993 | 不发表意见 |
| 98 | 张X川 | 沭城镇中心居委会淮东组 | 工人 | 187xxxx1317 | 赞成 |
| 99 | 张X林 | 沭城镇中心居委会淮东组 | 工人 | 132xxxx3111 | 赞成 |
| 100 | 丁X兰 | 沭城镇中心居委会淮东组 | 农民 | 134xxxx1302 | 赞成 |
| 101 | 张X富 | 沭城镇中心居委会淮东组 | 农民 | 134xxxx1302 | 不发表意见 |
| 102 | 浦X清 | 沭城镇前巷村 | 农民 | 151xxxx6979 | 赞成 |
| 103 | 浦X军 | 沭城镇前巷村 | 农民 | 138xxxx4751 | 赞成 |
| 104 | 姚X平 | 沭城镇前巷村 | 农民 | 150xxxx6851 | 赞成 |
| 105 | 浦X | 沭城镇前巷村 | 农民 | 152xxxx5590 | 赞成 |
| 106 | 姜X腾 | 沭城镇前巷村 | 工人 | 150xxxx4898 | 赞成 |
| 107 | 姜X | 沭城镇前巷村 | 农民 | 182xxxx1133 | 赞成 |
| 108 | 刘X | 沭城镇前巷村 | 农民 | 183xxxx7696 | 赞成 |
| 109 | 刘X军 | 沭城镇前巷村 | 农民 | － | 赞成 |
| 110 | 浦X花 | 沭城镇前巷村 | 农民 | 138xxxx5258 | 赞成 |
| 111 | 章X兰 | 沭城镇前巷村 | 农民 | 83xxxx06 | 赞成 |
| 112 | 陈X丹 | 沭城镇前巷村 | 农民 | 153xxxx0608 | 赞成 |
| 113 | 谷X珍 | 沭城镇前巷村 | 农民 | 83xxxx26 | 不发表意见 |
| 114 | 黄X成 | 沭城镇前巷村 | 农民 | 138xxxx0700 | 赞成 |
| 115 | 刘X霞 | 沭城镇前巷村 | 农民 | 83xxxx22 | 赞成 |
| 116 | 姜X修 | 沭城镇前巷村 | 农民 | 88xxxx51 | 不发表意见 |
| 117 | 姜X继 | 沭城镇前巷村 | 农民 | 138xxxx8223 | 赞成 |
| 118 | 姜X金 | 沭城镇前巷村 | 农民 | 136xxxx2141 | 赞成 |
| 119 | 胡X芹 | 沭城镇前巷村 | 农民 | 83xxxx99 | 赞成 |
| 120 | 张X兰 | 沭城镇前巷村 | 农民 | 152xxxx8369 | 赞成 |
| 121 | 胡X荣 | 沭城镇前巷村 | 农民 | 152xxxx1021 | 赞成 |
| 122 | 浦X | 沭城镇前巷村 | 农民 | 150xxxx2023 | 赞成 |
| 123 | 徐X霞 | 沭城镇前巷村 | 农民 | 83xxxx19 | 赞成 |
| 124 | 浦X斗 | 沭城镇前巷村 | 农民 | 137xxxx1635 | 赞成 |
| 125 | 沃X晶 | 沭城镇前巷村 | 农民 | 152xxxx8043 | 赞成 |
| 126 | 周X芹 | 沭城镇前巷村 | 农民 | 83xxxx95 | 赞成 |
| 127 | 沃X光 | 沭城镇前巷村 | 农民 | 139xxxx6721 | 赞成 |
| 128 | 浦X阳 | 沭城镇前巷村 | 农民 | 151xxxx7392 | 赞成 |
| 129 | 张X红 | 沭城镇前巷村 | 工商业者 | 137xxxx2819 | 赞成 |
| 130 | 田X雷 | 沭阳化肥厂家属区 | 工人 | 150xxxx9618 | 赞成 |
| 131 | 周X根 | 沭阳化肥厂家属区 | 工人 | 139xxxx0105 | 赞成 |
| 132 | 刘X心 | 沭阳化肥厂家属区 | 工人 | 187xxxx4973 | 赞成 |
| 133 | 史X明 | 沭阳化肥厂家属区 | 工人 | 159xxxx1936 | 赞成 |
| 134 | 高X义 | 沭城镇孙巷居委会周庄组 | 工人 | 137xxxx6691 | 赞成 |
| 135 | 姜X斌 | 沭城镇中心居委会大庄组 | 工商业者 | 137xxxx0233 | 赞成 |
| 136 | 张X | 沭城镇中心居委会张东组 | 干部 | 151xxxx0002 | 赞成 |
| 137 | 杜X丽 | 沭城镇中心居委会张东组 | 工商业者 | 131xxxx8688 | 赞成 |
| 138 | 张X田 | 沭城镇中心居委会张东组 | 工人 | 153xxxx0004 | 赞成 |
| 139 | 张X明 | 沭城镇中心居委会张庄组 | 干部 | 139xxxx0633 | 赞成 |
| 140 | 张X | 沭城镇中心居委会张庄组 | 工商业者 | 137xxxx7976 | 赞成 |
| 141 | 张X兵 | 沭城镇中心居委会张庄组 | 工商业者 | 139xxxx5408 | 赞成 |
| 142 | 姜X | 沭城镇中心居委会张北组 | 工人 | 153xxxx8992 | 赞成 |
| 143 | 张X明 | 沭城镇中心居委会张庄组 | 工商业者 | 139xxxx9409 | 赞成 |
| 144 | 丁X梅 | 沭城镇中心居委会张庄组 | 工人 | 153xxxx5589 | 赞成 |
| 145 | 张X | 沭城镇中心居委会路南组 | 农民 | 159xxxx4727 | 赞成 |
| 146 | 张X华 | 沭城镇中心居委会路南组 | 农民 | 134xxxx6466 | 赞成 |
| 147 | 冯X荣 | 沭城镇中心居委会张北组 | 农民 | 152xxxx7568 | 赞成 |
| 148 | 仲X娟 | 沭城镇中心居委会 | 工人 | 131xxxx4606 | 赞成 |
| 149 | 吴X静 | 沭城镇中心居委会 | 教师 | 87xxxx07 | 赞成 |
| 150 | 吴X洋 | 沭城镇中心居委会 | 工人 | 135xxxx8609 | 赞成 |
| 151 | 仲X美 | 沭城镇中心居委会 | 工人 | 151xxxx9668 | 赞成 |
| 152 | 李X | 沭城镇中心居委会 | 工人 | 135xxxx5198 | 赞成 |
| 153 | 朱X雫 | 沭城镇中心居委会 | 农民 | 83xxxx98 | 赞成 |
| 154 | 葛X靖 | 沭城镇中心居委会 | 工人 | 139xxxx7198 | 赞成 |
| 155 | 葛X聪 | 沭城镇中心居委会 | 工人 | 139xxxx0822 | 赞成 |
| 156 | 仲X娇 | 沭城镇中心居委会 | 干部 | 137xxxx4275 | 赞成 |
| 157 | 姜X银 | 沭城镇中心居委会 | 农民 | 135xxxx5785 | 赞成 |
| 158 | 姜X | 沭城镇中心居委会 | 工人 | 138xxxx4000 | 赞成 |
| 159 | 孙X | 沭城镇中心居委会 | 农民 | 156xxxx0160 | 赞成 |
| 160 | 张X | 沭城镇中心居委会 | 农民 | 150xxxx2353 | 赞成 |
| 161 | 李X珍 | 沭城镇中心居委会 | 农民 | 133xxxx0616 | 赞成 |
| 162 | 张X和 | 沭城镇中心居委会 | 干部 | 139xxxx7616 | 赞成 |
| 163 | 张X芹 | 沭城镇中心居委会 | 干部 | 138xxxx6153 | 赞成 |
| 164 | 丁X兵 | 沭城镇中心居委会 | 工人 | 132xxxx9556 | 赞成 |
| 165 | 张X国 | 沭城镇中心居委会 | 农民 | 138xxxx6240 | 赞成 |
| 166 | 章X新 | 沭城镇中心居委会 | 工人 | 159xxxx6268 | 赞成 |
| 167 | 丁X | 沭城镇中心居委会 | 农民 | 88xxxx79 | 赞成 |
| 168 | 丁X宝 | 沭城镇中心居委会 | 工商业者 | 138xxxx9396 | 赞成 |
| 169 | 朱X芳 | 沭城镇中心居委会姜庄组 | 农民 | 88xxxx07 | 赞成 |
| 170 | 姜X | 沭城镇中心居委会姜庄组 | 工商业者 | 189xxxx9758 | 赞成 |
| 171 | 章X梅 | 沭城镇中心居委会姜庄组 | 工人 | 139xxxx0072 | 赞成 |
| 172 | 何X娟 | 沭阳县姜庄 | 工商业者 | 150xxxx0751 | 赞成 |
| 173 | 李X | 沭阳县姜庄 | 工商业者 | 151xxxx6876 | 赞成 |
| 174 | 赵X荣 | 沭城镇中心居委会大庄组 | 工商业者 | 159xxxx6766 | 赞成 |
| 175 | 蒋X明 | 沭阳县阳光小区 | 干部 | 83xxxx01 | 赞成 |
| 176 | 邓X菲 | 沭阳县四季花苑 | 工人 | 139xxxx8637 | 赞成 |
| 177 | 陆X伟 | 沭阳县四季花苑 | 工商业者 | 137xxxx1390 | 赞成 |
| 178 | 姜X | 沭城镇前巷村五组 | 农民 | 83xxxx17 | 不发表意见 |
| 179 | 姜X宝 | 沭城镇前巷村五组 | 农民 | 183xxxx8668 | 不发表意见 |
| 180 | 沃X宝 | 沭城镇前巷村五组 | 工人 | 150xxxx6070 | 不发表意见 |
| 181 | 姜X超 | 沭城镇前巷村四组 | 工人 | 159xxxx5263 | 赞成 |
| 182 | 姜X | 沭城镇前巷村四组 | 工人 | 83xxxx88 | 赞成 |
| 183 | 姜X砚 | 沭城镇前巷村四组 | 农民 | 150xxxx8379 | 赞成 |
| 184 | 沃X双 | 沭城镇前巷村四组 | 农民 | 189xxxx7176 | 赞成 |
| 185 | 孙X荣 | 沭城镇前巷村四组 | 农民 | 83xxxx81 | 赞成 |
| 186 | 张X祥 | 沭城镇前巷村四组 | 农民 | 151xxxx3750 | 赞成 |
| 187 | 胡X刚 | 沭城镇前巷村四组 | 农民 | - | 赞成 |
| 188 | 姜X云 | 沭城镇前巷村四组 | 农民 | - | 赞成 |
| 189 | 张X田 | 沭城镇中心居委会 | 工人 | 151xxxx6106 | 不发表意见 |
| 190 | 张X如 | 沭城镇中心居委会 | 农民 | 83xxxx75 | 赞成 |
| 191 | 贾X欢 | 沭城镇中心居委会 | 工人 | 136xxxx8612 | 赞成 |
| 192 | 杨X光 | 沭城镇中心居委会 | 工商业者 | 137xxxx9790 | 不发表意见 |
| 193 | 苑X伯 | 沭城镇中心居委会 | 农民 | 188xxxx0536 | 不发表意见 |
| 194 | 张X田 | 沭城镇中心居委会 | 退休教师 | 137xxxx3335 | 不发表意见 |
| 195 | 姜X砚 | 沭城镇中心居委会 | 工人 | 159xxxx7701 | 赞成 |
| 196 | 胡X荣 | 沭城镇中心居委会 | 工人 | 152xxxx1021 | 赞成 |
| 197 | 张X田 | 沭城镇中心居委会 | 工人 | 138xxxx0681 | 不发表意见 |
| 198 | 戚X洲 | 沭城镇湾河村 | 农民 | 139xxxx4209 | 赞成 |
| 199 | 仲X | 沭城镇湾河村 | 农民 | 137xxxx9612 | 赞成 |
| 200 | 张X | 沭城镇湾河村 | 农民 | 138xxxx6501 | 赞成 |
| 201 | 吴X | 沭城镇湾河村 | 农民 | 158xxxx3607 | 赞成 |
| 202 | 朱X宁 | 沭城镇湾河村 | 农民 | 151xxxx8789 | 赞成 |
| 203 | 朱X | 沭城镇湾河村 | 农民 | 138xxxx5551 | 赞成 |
| 204 | 吴X洁 | 沭城镇湾河村 | 农民 | 138xxxx1929 | 赞成 |
| 205 | 梁X春 | 沭城镇湾河村 | 农民 | 138xxxx9649 | 赞成 |
| 206 | 张X伟 | 沭城镇湾河村 | 农民 | 159xxxx9026 | 赞成 |
| 207 | 乙X武 | 沭城镇湾河村 | 农民 | 134xxxx8768 | 赞成 |
| 208 | 魏X | 沭城镇湾河村 | 农民 | 138xxxx0196 | 赞成 |
| 209 | 肖X | 沭城镇湾河村 | 农民 | 186xxxx4710 | 赞成 |
| 210 | 吴X | 耿圩镇周庙村 | 农民 | 137xxxx2230 | 赞成 |
| 211 | 胡X瑞 | 耿圩镇周庙村 | 农民 | 139xxxx7573 | 赞成 |
| 212 | 张X恒 | 耿圩镇周庙村 | 农民 | 158xxxx8983 | 赞成 |
| 213 | 刘X必 | 耿圩镇周庙村 | 农民 | 134xxxx4730 | 赞成 |
| 214 | 杨X云 | 耿圩镇周庙村 | 农民 | 137xxxx0089 | 赞成 |
| 215 | 徐X胜 | 耿圩镇周庙村 | 农民 | 159xxxx9567 | 赞成 |
| 216 | 殷X | 耿圩镇周庙村 | 农民 | 136xxxx2690 | 赞成 |
| 217 | 桑X亚 | 耿圩镇周庙村 | 农民 | 139xxxx5420 | 赞成 |
| 218 | 刘X | 耿圩镇周庙村 | 农民 | 134xxxx2974 | 赞成 |
| 219 | 周X华 | 耿圩镇周庙村 | 农民 | 147xxxx4952 | 赞成 |
| 220 | 杨X伍 | 耿圩镇周庙村 | 农民 | 135xxxx2417 | 赞成 |
| 221 | 王X | 耿圩镇周庙村 | 农民 | 159xxxx9718 | 赞成 |
| 222 | 马X壮 | 耿圩镇周庙村 | 农民 | 139xxxx0602 | 赞成 |
| 223 | 胡X设 | 耿圩镇周庙村 | 农民 | 159xxxx9596 | 赞成 |
| 224 | 付X | 耿圩镇周庙村 | 农民 | 183xxxx5229 | 赞成 |
| 225 | 李X | 耿圩镇周庙村 | 农民 | 137xxxx0286 | 赞成 |
| 226 | 孙X | 耿圩镇周庙村 | 农民 | 139xxxx0433 | 赞成 |
| 227 | 武X玉 | 耿圩镇周庙村 | 农民 | 135xxxx6821 | 赞成 |
| 228 | 高X波 | 耿圩镇周庙村 | 农民 | 152xxxx2599 | 赞成 |
| 229 | 胡X | 耿圩镇周庙村 | 农民 | 183xxxx8021 | 赞成 |
| 230 | 刘X志 | 耿圩镇周庙村 | 农民 | 152xxxx6190 | 赞成 |
| 231 | 胡X国 | 耿圩镇周庙村 | 农民 | 189xxxx6189 | 赞成 |
| 232 | 胡X波 | 耿圩镇周庙村 | 农民 | 159xxxx3942 | 赞成 |
| 233 | 张X | 沭城镇姜圩村 | 农民 | 136xxxx3326 | 赞成 |
| 234 | 周X | 沭城镇姜圩村 | 农民 | 150xxxx0170 | 赞成 |
| 235 | 尤X晶 | 沭城镇姜圩村 | 农民 | 153xxxx4650 | 赞成 |
| 236 | 陈X玉 | 沭城镇姜圩村 | 农民 | 147xxxx3651 | 赞成 |
| 237 | 姜X | 沭城镇姜圩村 | 农民 | 150xxxx3396 | 赞成 |
| 238 | 金X | 沭城镇姜圩村 | 农民 | 151xxxx7928 | 赞成 |
| 239 | 王X | 沭城镇姜圩村 | 农民 | 187xxxx8568 | 赞成 |
| 240 | 姜X美 | 沭城镇姜圩村 | 农民 | 136xxxx3036 | 赞成 |
| 241 | 周X扬 | 沭城镇姜圩村 | 农民 | 153xxxx9766 | 赞成 |
| 242 | 李X娟 | 沭城镇姜圩村 | 农民 | - | 赞成 |
| 243 | 赵X | 沭城镇姜圩村 | 农民 | 186xxxx6170 | 赞成 |
| 244 | 张X成 | 沭城镇姜圩村 | 农民 | 150xxxx2650 | 赞成 |
| 245 | 周X | 沭城镇姜圩村 | 农民 | 132xxxx8511 | 赞成 |

表4.4-4（b） 公众参与代表名单（团体）

| 编号 | 社区名称 | 联系电话 | 对本工程建设的态度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沭阳县古城社区居委会 | － | 赞成 |
| 2 | 沭阳县河西社区居委会 | － | 赞成 |
| 3 | 沭阳县南苑社区居委会 | － | 赞成 |
| 4 | 沭阳县孙巷社区居委会 | － | 赞成 |
| 5 | 沭阳县沭城镇湾河村 | － | 赞成 |

公众意见征询表调查对象构成统计结果见表4.4-5。

表4.4-5（a）　调查对象构成（个人）

| 对象分类 | 文化程度 |  |  | 年龄 |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小学 | 初、高中 | 大学 | 18~35岁 | 36～60岁 |  |
| 人数 | 35 | 185 | 25 | 101 | 144 | 245 |
| 百分比（%） | 14.3% | 75.5% | 10.2% | 41.2% | 58.8% |  |

表4.4-5（b）　调查对象构成（个人）

| 对象分类 | 职业 |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 干部 | 工人 | 农民 | 工商业者 | 教师 |  |
| 人数 | 11 | 96 | 98 | 34 | 8 | 245 |
| 百分比（%） | 4.5% | 39.2% | 40.0% | 13.9% | 3.3% |  |

#### 4.4.4.3公众意见统计结果与分析

从表4.4-6公众意见征询结果分析表明：绝大多数公众对环境质量现状很满意或较满意；绝大多数公众知道或了解在该地区拟建设的项目；大多数公众对该项目的建设持支持的态度（占92.4%），小部分公众持不发表意见（7.6%），没有公众持反对意见。

表4.4-6 　公众参与调查结果统计（含团体）

| 1 | 您对本项目的了解程度？ |
| --- | --- |
| 项目 | 很了解 一般了解 不了解 |
| 人数 | 9 196 45 |
| 2 | 您对当地环境质量现状的满意程度？ |
| 项目 | 很满意 满意 不满意 |
| 人数 | 13 194 43 |
| 3 | 从环保角度出发，您对本项目持何种态度？ |
| 项目 | 赞成 反对 不发表意见 |
| 人数 | 231 0 19 |
| 4 | 该项目建成后废气对环境质量的影响程度？ |
| 项目 | 大 中 小 |
| 人数 | 4 23 223 |
| 5 | 该项目建成后废水对环境质量的影响程度？ |
| 项目 | 大 中 小 |
| 人数 | 4 15 231 |
| 6 | 该项目建成后废渣对环境质量的影响程度？ |
| 项目 | 大 中 小 |
| 人数 | 4 18 228 |
| 7 | 该项目建成后噪声对居民生活的干扰程度？ |
| 项目 | 大 中 小 |
| 人数 | 1 17 232 |
| 8 | 该项目建成后的经济效益？ |
| 项目 | 大 中 小 |
| 人数 | 35 92 123 |

#### 4.4.4.4公众对本项目环境保护的意见、建议

（1）建设垃圾发电是发展生态垃圾处理变废为宝的好项目，利国利民、造福千秋万代，但一定要控制好环境质量，能让周边居民满意，提升生活质量，同时加强宣传，让周围居民了解垃圾处理的全过程。

（2）采用先进的设备和工艺，确保污染治理设施的运行效率，同时加强运行管理，交通、物流、保洁配套，将环境污染尽量降到最小。

（3）请环保部门严格把关，政府部门加强监管。

## 4.5小结与建议

4.5.1小结

（1）按照《环境影响评价公众参与暂行办法》和江苏省环境保护厅《关于进一步规范规划和建设项目环评中公众参与听证制度的通知》（苏环办[2011]173号）的要求的规定，此次环境影响评价的公众参与工作，通过媒体公示、网上公示、听证会、发放调查表等形式收集公众参与意见和建议。

（2）自媒体公示之日起10日内，未接到公众和团体有关本工程建设和环境保护方面的电话和信件。

简本公示期间，未接到公众有关本项目建设的电话、邮件、信件。

（3）公众参与座谈会参会代表30名，其中听证代表15人，旁听代表15人与会者均表示支持该项目的建设。

（4）大多数公众对该项目的建设持支持的态度（占92.4%），小部分公众持不发表意见（7.6%），没有公众持反对意见。

4.5.2建议

（1）在各类媒体加强对生活垃圾处理污染控制技术的宣传，多组织附近居民参观厂区，使更多的公众了解垃圾焚烧工艺流程。

（2）建议建设单位总结其他国内外类似企业的运营管理经验，做好企业、政府和公众之间的信息互通，将公众参与的方式贯彻于新建工程的建设和运行中，完善焚烧厂的科学管理。

（3）建设单位和运营公司需严格执行规范操作，从各个环节保障烟气处理装置的正常良好运营，切实保证二噁英的达标排放，对周围居民负责。

5结论

（1）沭阳生活垃圾焚烧发电项目的建设符合产业政策；

（2）本项目属于生活垃圾焚烧发电项目，生产过程中采用了清洁的生产工艺；

（3）在严格落实各项污染防治措施的基础上，该项目污染物基本可以实现达标排放，对周围环境和环境保护目标的影响在可承受范围之内，污染物的排放符合总量控制的要求，选址和厂区平面布置合理。

（4）本项目与本项目符合《沭阳县城市总体规划（2003～2020年）》、《沭阳县环境卫生专业规划（2012～2030）》等相关规划要求；

（5）项目的实施将带来明显的社会效益和经济效益，有助于改善区域整体环境质量，实现废物资源化，有利于绿色循环经济的发展；

（6）本工程的污染物排放总量在沭阳县内平衡解决；

（7）公众参与调查结果表明，大多数公众对该项目的建设持支持的态度（占93.8%），小部分公众持不发表意见（6.2%），没有公众持反对意见。

（8）项目主要事故源来自烟气处理系统、垃圾渗沥液处理系统等。计算表明，发生有毒物质泄漏等事故情况，财产损失和健康影响基本上限于厂界范围内，对环境敏感点影响不大。

由于用作焚烧厂检修期生活垃圾、焚烧飞灰及炉渣的填埋处置的填埋场尚处在选址阶段，因此沭阳县环境卫生管理处必须落实该填埋场的相关事项，确保在本项目投产前建成。综上所述，从环境保护的角度看，在落实报告书提出的上述环境保护措施前提下，沭阳生活垃圾焚烧发电项目工程在环境保护上可行。

6联系方式

## 6.1建设单位

单位名称：北控环境再生能源沭阳有限公司；

单位地址：沭阳县四季花园14号楼1单元；

邮编：223600；

联系人：朱宏理；

电话：0527-87889898；

传真：0527-83603886；

E-mail: 18600034710@163.com。

## 6.2环评单位

单位名称：国电环境保护研究院；

单位地址：南京市浦口区浦东路10号；

邮政编码：210031；

联系人：杨凯；

电话：025-58630870；

传真：025-58630872；

E-mail:yk_nju@sina.com。