江苏省环境保护厅文件

苏环规〔2014〕5号

关于印发江苏省进口废五金类废物加工利用

企业认定工作程序（试行）的通知

各市、县（市、区）环保局：

为做好进口废五金类废物加工利用企业认定审批事项下放至省级环保部门的衔接工作，根据《固体废物进口管理办法》、《进口可用作原料的固体废物环境保护管理规定》、《关于下放和加强进口废五金类废物加工利用企业认定工作的通知》（环函〔2013〕176号）等有关规定，我厅制定了《江苏省进口废五金类废物加工利用企业认定工作程序（试行）》。现印发给你们，请遵照执行。

附件：江苏省进口废五金类废物加工利用企业认定工作程序

（试行）

江苏省环境保护厅

2014年6月19日

附件

江苏省进口废五金类废物加工利用企业

认定工作程序（试行）

一、办理依据

（一）《固体废物进口管理办法》（环境保护部、商务部、国家发展和改革委员会、海关总署、国家质量监督检验检疫总局令第12号）

（二）《进口可用作原料的固体废物环境保护管理规定》（环境保护部公告2011年第23号）

（三）《关于下放和加强进口废五金类废物加工利用企业认定工作的通知》（环函〔2013〕176号）

（四）《废弃机电产品集中拆解利用处置区环境保护技术规范》（试行）（HJ/T 181-2005）

二、申请条件

申请江苏省内定点加工利用进口废五金电器、废电线电缆和废电机（以下简称“进口废五金类废物”）的企业，应满足《进口可用作原料的固体废物环境保护管理规定》中加工利用企业环境保护要求，并具备《加工利用进口废五金类废物企业认定指南》许可条件。

三、办理程序

（一）申请

申请领取进口废五金类废物加工利用企业资格证书的企业，应向省环保厅提出申请，提交申请表（见附一）和符合认定资格的证明材料（见附二）。申请企业具有多处进口废五金类废物加工利用场所的，应就各处场所分别申请资格许可。

（二）受理

省环保厅自收到申请材料之日起5个工作日内对申请材料进行检查。对申请材料齐全且符合法定形式的，以书面方式向申请企业告知受理意见；对申请材料不齐全或者不符合法定形式的，一次告知申请企业需要补正的全部内容。申请企业收到受理意见的日期为申请受理日期，申请受理情况在“江苏环保网”予以公示。每年9月1日至12月31日可受理下一年资格证书申请，不再受理当年资格证书申请。

（三）审查

省环保厅组织相关县、市环保部门对申请企业进行审查。

（1）县（市、区）环保局按照《进口可用作原料的固体废物环境保护管理规定》中加工利用企业环境保护要求和《加工利用进口废五金类废物企业认定指南》中许可条件内容，重点审查企业是否存在违反环境保护法律法规行为，并自收到省环保厅要求开展初审工作的公函之日起5个工作日内，作出是否符合条件的意见（见附三），并将意见函告省环保厅。

（2）省辖市环保局按照环保现场考核表要求，自收到省环保厅要求开展核查工作的公函之日起10个工作日内，组织现场核查，并将核查意见（见附四）函告省环保厅。

（3）省环保厅通过书面审查、现场核查或专家评审方式，自受理之日起20个工作日内对申请材料进行审查，并按照总量控制和受理申请的先后顺序，选取符合许可条件的申请企业（我省“圈区管理”园区外定点企业名额不超过46家，“圈区管理”园区内企业应满足园区产业定位和环境保护要求）。

（四）公示

经审查符合条件的申请企业，在“江苏环保网”予以公示，公示期为5个工作日。

（五）认定

公示期满无异议的，或者虽有异议，但经省环保厅组织进一步核查后确定符合条件的，予以认定并公告，颁发资格证书（见附五），并按批次将认定结果上报环保部备案。公示期确有异议的，或者经审查不符合条件的，书面通知申请企业不予认定并说明理由。

四、资格证书有效期

试生产企业资格证书有效期不超过1年。“圈区管理”园区外的企业，资格证书有效期不超过2年。“圈区管理”园区内的企业，资格证书有效期不超过5年。资格证书有效期终止时间统一为12月31日。

五、变更、换领和遗失

（一）变更。有效期内有新、改、扩建项目的，企业应按照原申请程序和要求重新申领资格证书。

（二）换领。资格证书有效期届满45个工作日前，继续从事进口废五金类废物加工利用活动的，企业应向省环保厅申请换领资格证书。

（三）遗失。企业因故遗失资格证书的，应在省级综合或环境类报纸上刊登遗失声明，并在有效期内向省环保厅申请补发资格证书。

六、监督管理

（一）各级环保部门应遵循公开、公平、公正的原则开展日常监督检查，如实记录检查情况，依法依规做好认定工作。

（二）以欺骗等不正当手段取得资格证书的，依法撤销资格证书。

（三）各级环保部门工作人员在认定过程中玩忽职守、徇私舞弊或者滥用职权的，依法追究责任。

本程序自2014年8月1日起施行。

附一：进口废五金类废物定点资格认定申请表

附二：有关证明材料的说明

附三：进口废五金类废物定点资格认定申请企业守法情况

附四：进口废五金类废物定点加工利用企业环保现场考核表

附五：进口废五金类废物定点加工利用企业资格证书

附一

进口废五金类废物定点资格认定申请表

一、基本情况

| 1.1 申请企业 | （公章） |
| --- | --- |
| 1.2 企业类别 | “圈区管理”区内企业□ “圈区管理”区外企业□ |
| 1.3 申请类型 | 首次申请 □ 换领 □ 变更 □ 遗失 □ |
| 1.4 法人名称 | 1.4.1 中文名称： 1.4.2 英文名称： |
| 1.5 住所 | 市 县（市、区） 乡（镇） 街（村）、门牌号 邮编： |
| 1.6 法定代表人 |  |
| 1.7 企业联系人 | 姓名： 固定电话： 手机： 传 真： |
| 1.8 工商行政或其他部门 批准经营证名称和日期： | 1.9 注册资本： 万元 |
| 1.10 国税税务登记证号： | 1.11 是否是增值税一般纳税人： |
| 1.12 其他基本情况（上年度进口废五金类废物加工利用情况） |  |
| 进口废五金类废物总量： 吨 | 以集装箱装运方式进口量： 吨 |
| 以散装方式进口量： 吨 | 进口总金额： 万元 |
| 加工利用总量： 吨 | 铜产量： 吨 |
| 铝产量： 吨 | 钢铁产量： 吨 |
| 塑料产量： 吨 | 不可利用固体废物产生量： 吨 |
| 销售总金额： 万元 | 实缴国税增值税： 万元 |
| 生产工人劳动报酬总额： 元 | 生产工人平均劳动报酬： 元/人·月 |
| 备注：1.铜、铝、钢铁、塑料产量指从废五金类废物中拆解所得原材料产量。2.不可利用固体废物产生量指从废五金类废物中拆解所得的不能用作原料的固体废物的数量。3.生产工人指直接从事废五金电器、废电线电缆和废电机拆解、分拣作业及相关装卸、打包作业的员工（不包括从事金属冶炼等深加工作业或者行政管理工作的人员）。 |  |

二、生产场地、设施、设备情况

| 2.1 加工利用场所地址 |  | 市 县（市、区） 乡（镇） 街（村）、门牌号 邮编： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1厂区面积（平方米） |  |  |  | 2.2.2生产加工区面积（平方米） |  |  |  |
| 备注：1.厂区面积：指加工利用场所所在厂区的总面积，包括办公、道路、生产加工区、仓储 区域的面积。 2.生产加工区面积：指拆解处理废五金电器、废电线电缆和废电机的操作区域（包括贮存区域）的面积，不包括金属冶炼等深加工区、行政办公场所、道路以及绿地等其他与直接拆解处理废五金电器、废电线电缆和废电机无关区域的面积。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 申请年加工利用能力： 废五金电器： 万吨；废电线电缆： 万吨；废电机： 万吨； 合计： 万吨 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4场地性质：租赁□ 有土地使用权□（国有土地使用权证书号 ） 其他□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5主要生产设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 加工的 废物种类 |  | 加工所得 产品名称 | 单台设备加工 能力：吨/小时 | 备注 |

三、加工利用流程和最终产品名称

加工利用流程和最终产品名称（按照每类进口废物分别填写，生产流程末端必须注明加工利用固体废物所得的原料或者产品的种类或者名称）

四、污染防治设施和措施情况

“圈区管理”区内企业和使用集中污染治理设施的“圈区管理”区外企业，可不填写表内相应栏的详细情况，但应说明依据。 4.1废水、废气、噪声治理设施情况 4.2不可利用固体废物的分类贮存设施情况及处置方案 4.3其他污染防治措施及需要说明的问题

五、相关规章制度建立情况

| 1、具有进口固体废物加工利用经营情况记录制度 | □是 □否 |
| --- | --- |
| 2、具有不可利用残余固体废物的妥善利用或者处置方案 | □是 □否 |
| 3、具有年度环境监测方案并定期开展监测 | □是 □否 |
| 4、有关巡检制度 | □是 □否 |
| 5、有完善内部管理制度，包括生产责任制度、工作守则、操作规程、考勤制度、安全制度等 | □是 □否 |
| 6、具有突发环境事件的防范措施和应急预案 | □是 □否 |
| 7、有关环境保护岗位职责与考核标准的规章制度 | □是 □否 |
| 8、相关防止进口不符合国家环境保护控制标准的固体废物的管理制度 | □是 □否 |
| 9、相关工作人员和管理人员的环保培训制度 | □是 □否 |
| 申请者声明：我已认真学习并熟悉相关法律法规和政策要求。据我所知，本申请表内容完整、真实、正确，企业符合固体废物进口管理的各项规定和相关环境保护控制标准及要求，并接受有关部门的监督检查。 申请企业法定代表人签名： （企业公章） 年 月 日 |  |

附二

有关证明材料的说明

所有证明材料必须加盖企业公章。提交复印件的，须在复印件上签署“此复印件与原件相同”字样，并注明日期。有关证明材料说明如下：

一、属于依法成立的并具有增值税一般纳税人资格和固体废物加工利用经营范围的企业法人。

如：加工利用企业年检有效的法人营业执照副本、组织机构代码证书副本、一般纳税人资格证书（或者加盖“增值税一般纳税人”字样的国税税务登记证）的复印件。

二、符合建设项目环境保护管理有关规定。

如：加工利用企业建设项目环境影响评价文件及其批准文件；项目竣工环境保护验收批准文件的复印件；需要进口固体废物试生产的企业，应当提供试生产批准文件的复印件。

三、具有加工利用所申请进口固体废物的场地、设施、设备及配套的污染防治设施和措施，并符合国家或者地方环境保护标准规范的要求。

如：土地征用许可文件或者是国有土地使用权证书，租赁的需提交土地、厂房租赁合同（租用合同自申请之日起算有效期不少于2年）；厂区入口及厂牌、原料和成品贮存场地、加工利用场地、污染治理场地的彩色照片及文字说明；规范的电脑制作的厂区平面布置图（注明区域面积）；加工利用、中央监控、计量、应急救援等设备的清单、发票、彩色照片及文字说明；污染防治设施及设备的彩色照片及文字说明。

四、具有健全的环境管理制度和措施，包括进口固体废物加工利用经营情况记录制度、巡检制度、内部管理制度、环境监测方案、不可利用残余固体废物的妥善利用或者处置方案、意外突发事故应急预案等。

（一）加工利用企业经营情况记录簿，应如实记载每批进口废五金类废物的来源、种类、重量，接收、拆解、利用、贮存的时间，运输者的名称和联系方式，加工利用后的残余固体废物种类、重量、去向等情况，经办人应当签字并装订成册。合同、付款单据、发票、纳税申报表、税收缴款书（完税凭证）等有关原始凭证应作为记录簿附件保存备查。记录簿参考样式见23号公告附九，企业可根据实际予以修改或调整，但应满足上述基本原则和要求。

（二）企业应按巡检制度的规定每日巡查确认计量设备（如磅秤）、电表以及CCTV监控设备等是否运转正常，如不能正常工作超过1小时，应当立即报告所在地县级以上地方环保主管部门。

（三）内部管理制度应包括生产责任制度、工作守则、操作规程、考勤制度、安全制度等，人员、财务和档案制度健全。

（四）环境监测方案应包括监测项目、监测频率和监测点位等；要确保取样及监测数据具有代表性。环境监测方案根据竣工环境保护验收文件和所在地县级以上环保部门要求制定。

其中，外排入环境的废水必测指标包括pH、COD、SS、氨氮、石油类、总铜、总锌、总铅、总镍、总镉、总铬；废气必测指标包括颗粒物、非甲烷总烃、铅及其化合物、镉及其化合物、镍及其化合物、苯、甲苯、二甲苯；锅炉烟气应当监测SO2、NOx、烟尘、烟气黑度等。根据实测结果，对长期未检出的或达标排放的指标，可适当减少监测频次。

污染物排放应当符合国家或地方环境保护标准。有热解加工设备或者焚烧炉的，执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484）或地方相应标准，其中二恶英至少每年监测一次。

（五）不可利用残余固体废物的妥善利用或者处置方案，应按照不可利用残余固体废物的种类，分类制定利用处置方案。委托其他单位利用处置的，接收单位必须具有相应种类废物的无害化利用处置能力，符合建设项目环境保护有关规定，并提供委托处理合同；处理危险废物的，处置企业还应具有相应的危险废物经营许可证。

（六）意外突发事故应急预案可参考《危险废物经营单位编制应急预案指南》（原环保总局公告2007年第48号）要求编制。

五、变更、换领、遗失资格证书时，按照相关法律规定，不需要重新履行环评和验收等手续的，免于提交有关符合建设项目环境保护管理有关规定的证明材料；加工利用场地、设施、设备及配套的污染防治设施图片、相关环境管理制度、突发事故应急预案未发生变化的，免于提交相应证明材料。变更企业资格证书时，需交回原证。

六、其他证明文件和材料。

附三

进口废五金类废物

定点资格认定申请企业守法情况

| 企业名称 |  |
| --- | --- |
| 加工利用场所地址 |  |
| 近三年内是否有以下违反环境保护等法律、法规的行为记录： |  |
| - 1.造成固体废物严重污染环境或者较大以上级别的突发环境事件 □是 □否 - 2.因环境污染问题，被环保部门限期治理或挂牌督办 □是 □否 - 3.隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请资格证书、固体废物进口相关许可证 □是 □否 - 4.以欺骗或者其他不正当手段骗取资格证书、固体废物进口相关许可证 □是 □否 - 5.转让固体废物进口许可证 □是 □否 - 6.进口国家禁止进口的以及不符合环境保护控制标准的固体废物 □是 □否 - 7.不按照许可（认定）条件和要求从事进口废五金类废物加工利用活动 □是 □否 - 8.将进口废五金类废物或未按许可（认定）条件和要求加工利用完毕的进口废五金类废物提供、委托或者转让给其他单位或个人从事加工利用活动 □是 □否 - 9.将进口废五金类废物在资格证书载明的加工利用场所外加工利用 □是 □否 - 10.以露天焚烧或者不能达标排放的焚烧、热处理等设备处理进口废五金类废物 □是 □否 - 11.将加工利用过程中产生的残余废物提供或委托给个人或不具备无害化处理能力的单位处理 - □是 □否 - 12.相关进口废五金电器类经营情况记录簿弄虚作假 □是 □否 - 13.未批先建、违法变更、擅自投产、久拖不验等违法行为 □是 □否 - 14.其他违反环境保护、海关、检验检疫等法律、法规的行为 □是 □否 - 存在以上任何一种情形的，审查不通过。 |  |
| 县（市、区）环保局意见： 审核人： （公章） 年 月 日 |  |

附四

进口废五金类废物定点加工利用企业

环保现场考核表

企业名称：                                            加工利用场所地址：

| 序号 | 项 目 | 考 核 内 容 | 考核方法要 点 | 考核结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合格 | 不合格 |  |
| 1 | 建设项目环境保护管理有关规定 | 新建、改扩建项目应依法开展环境影响评价，环境影响评价文件报有审批权的环境保护行政主管部门审批；已建成投产项目应符合环境保护“三同时”要求并通过竣工环境保护验收。 | 查看建设项目环境影响评价及其批复文件、竣工环境保护验收意见或试生产批准文件。 |  |  |  |
| 2 | 厂区场地 | 2.1厂区为集中、独立的一整块场地，占地面积不低于6000平方米。厂区不得混杂于饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域。厂区用地使用手续齐全；租用场地的，租用合同自申请之日起算有效期不少于2年。 | 查看建设项目环境影响评价及其批复文件、竣工环境保护验收意见或试生产批准文件；查看土地征用许可文件或国有土地使用权证书，或场地租赁合同；查看厂区周边情况；核查企业申请表填报信息与实际是否一致。 |  |  |  |
|  |  | 2.2厂容厂貌整洁，分区明确合理。厂内建筑为永久性建筑，不得为临时建筑。设办公区、原料贮存区、加工利用区、拆解产物贮存区、污染治理区（如：污水处理设施、固体废物贮存场所等）等区域，各区域悬挂标志牌和规范的平面布置图（电脑制图）。厂区满足货物运输车辆通行和装卸要求。 | 查看厂区相关平面布置图；现场检查。 |  |  |  |
|  |  | 2.3生产加工区（包括加工利用区、原料和拆解产物贮存区；不包括深加工区、行政办公场所、道路以及绿地等其他与直接加工利用废五金类废物无关区域）面积不少于厂区面积25%且不低于3000平方米。 | 查看厂区相关平面布置图核定加工区面积；核查企业申请表填报信息与实际是否一致。 |  |  |  |
| 2 | 厂区场地 | 2.4每万吨废五金类废物加工利用能力，生产加工区面积不低于3000平方米。机械化、自动化程度较高的（如具有金属破碎自动分选设备、等离子切割设备等），每万吨加工利用能力所需生产加工区面积不得小于2400平方米。 | 查看厂区相关平面布置图核定加工区面积；查看设备说明书；现场检查。 |  |  |  |
|  |  | 2.5生产加工区必须位于符合有关建筑设计规范的封闭或半封闭钢架或混凝土结构的厂房（棚）内；厂房应当具有防火、防雨、防风等功能。 | 查看消防意见书或消防部门验收文件；现场检查。 |  |  |  |
|  |  | 2.6废五金电器、废电线电缆、废电机应当在不同的区域处理；各区域之间应当有明显的界限，并在显著位置设置提示性标志和操作流程图。 | 查看厂区相关平面布置图；现场检查。 |  |  |  |
|  |  | 2.7贮存区内，原料贮存区、拆解产物贮存区和残余固体废物应当分区存放；贮存区之间应设立明显的区分标识。原料、拆解产物及残余固体废物不得露天堆放。残余固体废物贮存场地面积不少于10平方米。 | 查看厂区相关平面布置图；现场检查。 |  |  |  |
| 3 | 加工利用、中央监控、计量等设备 | 3.1具有与加工利用种类及能力相适应的加工利用设备和包装、装卸等设备（如叉车、吊车等）并列清单。不得采用露天焚烧、平地或简易炉（窑）等；以及未经验收、不能达标排放的焚烧或热处理设备。除另有规定外，主要加工利用设备不得为租用或者借用。 | 查看建设项目环境影响评价及其批复文件、竣工环境保护验收意见或试生产批准文件、设备清单、购置发票等材料；核查企业申请表填报信息与实际是否一致；现场检查。 |  |  |  |
| 3 | 加工利用、中央监控、计量等设备 | 3.2加工利用废五金电器的，应具有必要的拆解工具或者机械加工设备。年加工利用50000吨以上废五金电器的，应当具有自动化破碎分选机等机械加工设备。 加工利用废电线电缆的，应当具有剥线机和铜米机或者其他更先进的机械加工设备。废电线电缆处理规模10000吨以上的，剥线机等拆解机械数量不得少于30台，拆解机械完好率大于90%。 加工利用废电机的，应当具有必要的拆解工具或者机械加工设备，如热解炉（可租用，如委托有热解设备的企业进行代加工）、切割机、拉铜机、斩铜机、废锭子破碎机、液压分离机等。 | 查看建设项目环境影响评价及其批复文件、竣工环境保护验收意见或试生产批准文件、设备清单、购置发票、设备说明书等材料，现场检查。 |  |  |  |
|  |  | 3.3自2014年10月1日起，“圈区管理”园区外所有企业应当具有与电脑联网的现场闭路电视（CCTV）监控设备及中控室。厂区所有货物进出口、地磅和地秤、加工利用区域、贮存区域、可能产生污染的区域，应当设置现场CCTV监控设备。 CCTV监控设备应能连续录下24小时作业情形；录像间隔时间至少以1秒1画面为原则；视频监视画面应为彩色视频，视频清晰；录像应采用硬盘方式存储，录像保存时间至少为1年。 | 抽查历史录像记录；现场检查。 |  |  |  |
|  |  | 3.4具有与电脑联网的量程30吨以上的电子地磅，能够自动记录并打印每次进口废五金类废物、拆解产物、不可利用残余固体废物等的出入情况。计量设备经检验部门度量衡检定合格并设置于厂区所有进出口处。计量设备过磅时间不得与现场CCTV监视录像记录的时间相差超过3分钟以上。 | 查看设备清单、购置发票、检定合格证明等材料；抽查磅单；现场检查。“圈区管理”区内企业，园区有统一地磅的该项考核要求视为合格。 |  |  |  |
| 3 | 加工利用、中央监控、计量等设备 | 3.5机械加工设备应当配备专用电表，铜米水选等用水加工设施需配备专用水表，并保证数据准确。无专用电表、水表的，应保证加工设备所在车间电表、水表的数据准确。每日的专用电表、水表或车间电表、水表读数应记录，并注明是专用电表、水表或具体车间电表、水表。 | 抽查电表读数记录；抽查水、电费单；现场检查。 |  |  |  |
|  |  | 3.6具有事故应急救援措施和相关处理设备。企业应编制意外突发事故应急预案（可参考《危险废物经营单位编制应急预案指南》，原环保总局公告2007年第48号），并有相应的处理设备，如灭火器材等。 | 查看应急预案、演练记录等材料；现场检查。 |  |  |  |
| 4 | 污染防治 设施 | 4.1有雨污分流系统，具有污水收集和处理（预处理）设施。收集和处理生产加工区的地面冲洗水和加工利用过程中产生的废水。位于“圈区管理”园区内或者工业园区的，生产和生活废水可以按照纳管要求经过预处理后进入园区污水集中处理设施。 | 查看建设项目环境影响评价及其批复文件、竣工环境保护验收意见或试生产批准文件；核查企业申请表填报信息与实际是否一致；现场检查。“圈区管理”区内企业，园区有统一污染防治设施的，相关考核要求视为合格。 |  |  |  |
|  |  | 4.2破碎分选设备、干式铜米机等应当配备粉尘、废渣收集和处理设施；采用切割机处理废五金电器或废电机的企业，单独设置切割区并配备集气罩及除尘设施。装卸场地有洒水降尘设备和措施。 | 查看建设项目环境影响评价及其批复文件、竣工环境保护验收意见或试生产批准文件；核查企业申请表填报信息与实际是否一致；现场检查。 |  |  |  |
|  |  | 4.3具有符合标准的不可利用残余固体废物、危险废物、废油等液态废物的贮存设施。自行处理处置固体废物、危险废物的，处理处置设施符合相关环境保护控制标准，并经有相应审批权限的环保部门验收。 | 查看建设项目环境影响评价及其批复文件、竣工环境保护验收意见或试生产批准文件；核查企业申请表填报信息与实际是否一致；现场检查。 |  |  |  |
|  |  | 4.4生产加工区场地地面应硬化防渗，无明显破损现象，具有可防止废液或废油等液体积存、泄漏的收集、贮存设施等。 | 现场检查。 |  |  |  |
| 5 | 环境管理制度和措施 | 5.1具有进口固体废物加工利用经营情况记录簿。如实记载每批进口废五金类废物的来源、种类、重量，接收、拆解、利用、贮存的时间，运输者的名称和联系方式，加工利用后的残余固体废物种类、重量、去向等情况，并经经办人签字并装订成册。有关原始凭证，如合同、付款单据、发票、纳税申报表、税收缴款书（完税凭证）等，应保存备查，保存期为5年。鼓励使用电子台账。 | 抽查一个月经营情况记录薄及相关原始凭证。 |  |  |  |
|  |  | 5.2具有不可利用残余固体废物的妥善利用或者处置方案。 应按照不可利用残余固体废物的种类，分类制定利用处置方案；委托其他单位利用处置的，接收单位必须具有相应种类废物的无害化利用处置能力，符合建设项目环境保护有关规定，并提供委托处理合同；处理危险废物的，还应具有相应的危险废物经营许可证。 | 查看不可利用残余固体废物利用处置方案、委托合同、委托单位处理资质证明文件；查看经营记录簿、一般工业固体废物流向记录、危险废物产生记录和转移联单。 |  |  |  |
|  |  | 5.3具有年度环境监测方案并定期开展监测。环境监测方案应包括监测项目、监测频率和监测点位等。自行监测的，应当具有相应的环境监测仪器、设备，相关人员应当具备相关资质；不具备自行监测能力的，应当与有监测资质的单位签订的委托监测合同。 | 查看环境监测方案、监测合同、监测资质证明文件。 |  |  |  |
| 5 | 环境管理制度和措施 | 5.4外排入环境的废水必测指标包括pH、COD、SS、氨氮、石油类、总铜、总锌、总铅、总镍、总镉、总铬；废气必测指标包括颗粒物、非甲烷总烃、铅及其化合物、镉及其化合物、镍及其化合物、苯、甲苯、二甲苯；锅炉烟气应当监测SO2、NOx、烟尘、烟气黑度等。根据实测结果，对长期未检出的或达标排放的指标，可适当减少监测频次。污染物排放应当符合国家或地方环境保护标准。有热解加工设备或者焚烧炉的，执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484）或地方相应标准，其中二恶英至少每年监测一次。 | 查看环境监测方案、环境监测报告；现场检查。 |  |  |  |
|  |  | 5.5有完善内部管理制度。包括生产责任制度、工作守则、操作规程、考勤制度、安全制度、巡检制度等，并在办公室或车间显眼处悬挂整齐。人员、财务和档案制度健全，管理人员和工人必须有工资单或花名册；考勤应当有签字记录；企业与国外供货商的进口合同、每批（次）进口废五金类废物的海关税单、有关检验检疫部门出具的检验合格证明等应装订成册。 | 查看企业管理制度相关文件证明材料；查看相关档案材料；现场检查。 |  |  |  |
| - 6 | - 管理和操作人员要求 | 6.1管理人员不少于3人，其中至少1名专业人员负责进口废五金类废物环境保护工作。负责环保的人员应至少参加过一次市级以上地方环境保护主管部门组织的培训，熟悉进口废五金类废物管理的政策法规、标准规范等。 | 查看企业管理人员劳动合同、培训合格证书；现场询问管理人员。 |  |  |  |
|  |  | 6.2按进口废五金类废物实际年处理量每万吨计，平均每天（按8小时工作计）现场工人不得少于40人。机械化、自动化程度较高的（如具有金属破碎自动分选设备等），可适当减少每万吨所需人数。 | 查看员工花名册、工资单或工资转账记录、考勤签字记录等文件材料。 |  |  |  |
| - 7 | - 加工利用 - 要求 | 废五金类废物（包括小五金器件、细导线等）应当以材料回收为目的进行彻底拆解，处理为铜、铝、钢铁、塑料等单一种类的材料；塑料原料应当在销售前进行分类和清洗处理，或者直接销售给符合建设项目环境保护管理规定并具有相应的无害化处理能力的废塑料加工利用企业。 | 查看建设项目环境影响评价及其批复文件、竣工环境保护验收意见或试生产批准文件；废塑料直接外售的查看接收单位具有无害化处理能力的证明文件；审查经营情况记录簿、销售发票；现场检查。 |  |  |  |
| 企业负责人签字： （公章） 现场考核人签字： 考核日期： 年 月 日 |  |  | 考核单位意见： 审核人签字： （公章） 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

填写说明：1. 本表由加工利用场所所在地省辖市环保局组织核查，现场核查人员不得少于2人。

2. 全部考核指标合格的，考核通过。有一项考核指标不合格的，考核不通过。

附五

进口废五金类废物加工利用许可条件

本许可条件是J*******号进口废五金类废物加工利用

企业资格证书的附件与许可证本身具有同等约束力

J*******号进口废五金类废物加工利用企业资格证书是基于**公司满足下列条件，承诺遵守《固体废物污染环境防治法》、《固体废物进口管理办法》、《进口可用作原料的固体废物环境保护管理规定》、《关于下放和加强进口废五金类废物加工利用企业认定工作的通知》之规定，执行《废弃机电产品集中拆解利用处置区环境保护技术规范》（试行）、《加工利用进口废五金类废物企业认定指南》的相关要求，履行相关义务而颁发的。

进口废五金类废物加工利用企业具备以下条件：

- 加工利用设施设备

列明企业主要加工利用设施设备，并要求企业按照许可（认定）的条件和要求，利用获得认定的设施从事废五金类废物加工利用活动。

（一）主要生产设施设备

（二）中央监控、计量设备

二、进口废物加工利用工艺

三、配套污染防治设施和措施

列明企业应当遵守的各项环境保护和污染防治要求；污染物排放应符合相关标准和技术规范（对暂无排放标准的污染物，可按照最佳可行技术原则确定污染物排放的要求）；在发生违反许可（认定）条件的情形时，应当采取合理的步骤和措施减少对环境的排放，防止对人体健康和环境的危害。

四、制定并执行以下规章制度、污染防治措施和意外突发事故应急救援措施

（一）进口固体废物加工利用经营情况记录制度

（二）巡检制度

（三）内部管理制度

（四）环境监测方案

（五）不可利用残余固体废物的妥善利用或者处置方案

（六）意外突发事故应急救援预案

企业应定期向许可机关报告活动情况，所有报告应当由法定代表人签字并加盖公章等。上述许可条件发生变化的，应按照《加工利用进口废五金类废物企业认定指南》要求进行审批。

江苏省环境保护厅办公室	2014年6月19日印发